| # LABORATORIUM ANALOGOWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr ćwiczenia | 14_vN |  | Grupa: | Skład zespołu: Nazwisko Imię nr indeksu 1. 2. |  |
| Temat: Ujemne sprzężenie zwrotne |  |  |  |  |  |
| Termin laboratorium: np. wtorek 14-16 |  | Data wykonania ćwiczenia: |  |  | Data oddania sprawozdania: |

Uwaga! N- wersja układu do badań - przydzielony numer zespołu laboratoryjnego

1. Wartości elementów wzmacniacza

RB1=51k; RB2=6,2k; RC1=8,2k; RE1=560; RE2=1,2k; CL=0,5pF; Cc1=10uF; Cc2 = 22uF; CF=33uF; Vcc=12V

RC2=     ; CE2=       ; RFB=    ; RFC=    ; RS=    ; RL=    ;

Q1, Q2:  BC238 =200 fT=150MHz  Cµ=4,5pF  VA=80V

1.1 Pomiar punktu pracy. Dla każdego z układów wyznaczyć za pomocą analizy .op punkt pracy tranzystora. Zanotować w tabeli Ic, UCE , gm, r , r0, tranzystora. Na podstawie punktu pracy określić w jakim zakresie pracuje tranzystor (aktywny, nasycenia, inwersyjny zatkania).

| Układ |  | A: |  | B: |  | C: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | [mA] | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |
| VCE | [V] |  |  |  |  |  |  |
| zakres pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| gm | [mS] |  |  |  |  |  |  |
| r | [kΩ] |  |  |  |  |  |  |
| r0 | [kΩ] |  |  |  |  |  |  |
| Cbe (C) | [pF] |  |  |  |  |  |  |
| Cbc (Cµ) | [pF] |  |  |  |  |  |  |

W sprawozdaniu porównać obliczone parametry z wyznaczonymi z symulacji.

1.2. Pomiar charakterystyk częstotliwościowych wzmacniacza, Ku(f)= v0/vs

Dla każdego z układów A, B, i C należy za pomocą analizy AC zbadać przebieg charakterystyki amplitudowej i fazowej. Zakres częstotliwości analizy AC dobrać dla każdego badanego układu. Na każdym wykresie zaznaczyć fl3dB , fH3dB , f0 , BW= fl3dB , fH3dB , Ku(f0) [dB], Ku(f0) [V/V] , (f0)

A. Układ z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego

1Hz

10Hz

100Hz

1KHz

10KHz

100KHz

1MHz

10MHz

100MHz

1GHz

-36dB

-33dB

-30dB

-27dB

-24dB

-21dB

-18dB

-15dB

-12dB

-9dB

-6dB

-3dB

0dB

-100°

-80°

-60°

-40°

-20°

0°

20°

40°

60°

80°

100°

V(vo)

fH3dB=63.047513MHz,-3.068446dB

f0=22.289009KHz, PHIo=-8.9935175m°

fo=22.289009KHz, Kuo=0.926V/V

fo=22.289009KHz,Kuo=-667.56072mdB

fL3db=12.610126Hz,-2.9692833dB

BW=63.820264MHz

CZESTOTLIWOSC

WZMOCNIENIE [dB]

FAZA [o]

PRZYKŁADOWA CHARAKTERYSTYKA

Rys. 1a Charakterystyka amplitudowa i fazowa dwustopniowego wzmacniacza ………………………..

B. Układ z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego RFB=

1Hz

10Hz

100Hz

1KHz

10KHz

100KHz

1MHz

10MHz

100MHz

1GHz

-36dB

-33dB

-30dB

-27dB

-24dB

-21dB

-18dB

-15dB

-12dB

-9dB

-6dB

-3dB

0dB

-100°

-80°

-60°

-40°

-20°

0°

20°

40°

60°

80°

100°

V(vo)

fH3dB=63.047513MHz,-3.068446dB

f0=22.289009KHz, PHIo=-8.9935175m°

fo=22.289009KHz, Kuo=0.926V/V

fo=22.289009KHz,Kuo=-667.56072mdB

fL3db=12.610126Hz,-2.9692833dB

BW=63.820264MHz

CZESTOTLIWOSC

WZMOCNIENIE [dB]

FAZA [o]

PRZYKŁADOWA CHARAKTERYSTYKA

Rys. 1b Charakterystyka amplitudowa i fazowa dwustopniowego wzmacniacza………………..

C. Układ z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego RFC=

1Hz

10Hz

100Hz

1KHz

10KHz

100KHz

1MHz

10MHz

100MHz

1GHz

-36dB

-33dB

-30dB

-27dB

-24dB

-21dB

-18dB

-15dB

-12dB

-9dB

-6dB

-3dB

0dB

-100°

-80°

-60°

-40°

-20°

0°

20°

40°

60°

80°

100°

V(vo)

fH3dB=63.047513MHz,-3.068446dB

f0=22.289009KHz, PHIo=-8.9935175m°

fo=22.289009KHz, Kuo=0.926V/V

fo=22.289009KHz,Kuo=-667.56072mdB

fL3db=12.610126Hz,-2.9692833dB

BW=63.820264MHz

CZESTOTLIWOSC

WZMOCNIENIE [dB]

FAZA [o]

PRZYKŁADOWA CHARAKTERYSTYKA

Rys. 1c Charakterystyka amplitudowa i fazowa dwustopniowego wzmacniacza ……………………

| Układ |  | A (otwarta pętla) | B (zamknięta pętla 1) | C (zamknięta pętla 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fL3dB | [kHz] |  |  |  |
| fH3dB | [kHz] |  |  |  |
|  | [kHz] |  |  |  |
| K0=Ku(f0) | [V/V] |  |  |  |
| K0=K(f0) =20log(Ku(f0)) | [dB] |  |  |  |
| SUZA=ΔK0K0ΔUzUz=K0(UZnom)−K0(UZ)K0(UZnom)UZnom−UZUZnom=ΔK0ΔUzUzK0 |  |  |  |  |
| SβA=ΔK0K0Δββ=ΔAΔββK0 ( tranzystorów Q1 i Q2) |  |  |  |  |

UZnom=12V; Uz=±0,5V; =200; =±50

1.3. Rezystancję wejściową i wyjściową  i  w symulatorze wyznaczyć z definicji (v/i) w analizie AC

| Układ |  | A: | B: | C: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rin | [kΩ] |  |  |  |
| Rout | [kΩ] |  |  |  |

2. Wyznaczenie maksymalnej amplitudy sygnału wejściowego, dla której wzmacniacz pracuje liniowo.

Dla każdego z układów należy za pomocą analizy .tran (oraz .four .step) zbadać zniekształcenia nieliniowe THD w funkcji amplitudy sinusoidalnego sygnału wejściowego o częstotliwości środkowej. Wyznaczyć maksymalną amplitudę dla której współczynnik THD zniekształceń nieliniowych wynosi 1%. Dla tak wyznaczonej maksymalnej amplitudy układu A wyznaczyć wartość zniekształceń nieliniowych dla układów B i C.

| Układ |  | A: | B: | C: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| częstotliwość vS | [kHz] |  |  |  |
| amplituda vS @ THD(vO) =1% | [mV] |  |  |  |
| THD(vO) @ vSA (@ THD(vOA)=1%) | [%] | -II- |  |  |

3. Opracowanie wyników

1).Obliczyć teoretycznie punkt pracy tranzystorów, wzmocnienie małosygnałowe, rezystancję wejściową i wyjściową oraz częstotliwości  fL3dB i fH3dB. Obliczenia dołączyć do sprawozdania.

2). Dla każdego z układów narysować zmierzone charakterystyki częstotliwościowe modułu wzmocnienia a następnie nanieść

na nie wyniki obliczeń (tj. wzmocnienie w środku pasma i częstotliwości graniczne górną i dolną).Oś pionowa powinna być wzmocnieniem wyrażonym w mierze logarytmicznej tj. , oś pozioma (częstotliwość sygnału pomiarowego) powinna być logarytmiczna. Porównać charakterystyki amplitudowe układów A, B i C na wspólnym wykresie.

3) Wyniki obliczeń zestawić z wynikami pomiarów w poniższej tabeli.

|  | A: |  | B: RFB=…………. |  | C: RFC=…………. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teoretyczne | pomierzone | teoretyczne | pomierzone | teoretyczne | pomierzone |
| BW [kHz] |  |  |  |  |  |  |
| IC1 [mA] |  |  |  |  |  |  |
| gm1 [mS] |  |  |  |  |  |  |
| IC2[mA] |  |  |  |  |  |  |
| gm2 [mS] |  |  |  |  |  |  |

4) Do wszystkich pomiarów w ćwiczeniu zamieścić własne wnioski i spostrzeżenia. Porównać układy pomiędzy sobą i skomentować zgodność obliczeń z pomiarami (symulacjami), wyjaśnić wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na poszczególne parametry, … .