| # LABORATORIUM ANALOGOWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr ćwiczenia | 15_vN |  | Grupa: | Skład zespołu: Nazwisko Imię nr indeksu 1. 2. |  |
| Temat: Para różnicowa |  |  |  |  |  |
| Termin laboratorium: np. wtorek 14-16 |  | Data wykonania ćwiczenia: |  |  | Data oddania sprawozdania: |

Uwaga! N- wersja układu do badań - przydzielony numer zespołu laboratoryjnego

- Pomiary stałoprądowe pary różnicowej (układ A)

Wartości elementów: REE=10k; RGEN=50; VCC=12V; VEE=-12V; RE1=RE2=RE=       ; RC1=RC2=RC=

Q1, Q2:  BC237A =160 fT=150MHz  Cµ=4,5pF  VA=80V

  - Pomiar punktu pracy. Dla układu wyznaczyć za pomocą analizy .op punkt pracy tranzystora. Zanotować w tabeli Ic, UCE , gm, r , r0, tranzystorów. Na podstawie punktu pracy określić w jakim zakresie pracuje tranzystor (aktywny, nasycenia, inwersyjny zatkania).

| Układ |  | układ A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IC | [mA] | Q1 | Q2 |
| VCE | [V] |  |  |
| zakres pracy |  |  |  |
| gm | [mS] |  |  |
| r | [kΩ] |  |  |
| r0 | [kΩ] |  |  |
| Cbe (C) | [pF] |  |  |
| Cbc (Cµ) | [pF] |  |  |

  - Zmierzyć wartości napięć na kolektorach tranzystorów Q1 i Q2 (Vo-, Vo+) i prąd polaryzujący parę różnicową IREE w funkcji wejściowego napięcia różnicowego Vid dla a) zwartych węzłów E1 i E2 b) rozwartych węzłów E1 i E2. Wejściowe napięcie Vid należy zmieniać w zakresie od -500mV do +500mV.  Sporządzić wykresy:

Rys. 1.2a VwyR=Vo+-Vo-=f(Vid); IRE=f(Vid)

Rys. 1.2b VwyR=Vo+-Vo-=f(Vid);  IRE=f(Vid)

Rys. 1.2ab  gm=f(Vid)

  - Zmierzyć wartości napięć na kolektorach tranzystorów Q1 i Q2 (Vo+, Vo-) i prądu polaryzujący parę różnicową IREE w funkcji wejściowego napięcia sumacyjnego Vcm (dla zwartych węzłów E1 i E2). Wejściowe napięcie sumacyjne należy zmieniać w zakresie od -8V do 8V. Sporządzić wykres: Vo- =f(VCM), Vo+ =f(VCM), IREE=f(VCM)

Rys. 1.3 Vo-=f(VCM), Vo+=f(VCM), IREE=f(VCM)

  - Wyznaczyć wejściowe napięcie niezrównoważenia wzmacniacza Voff. Odczytać z charakterystyki  Vo-=f(Vid), Vo+=f(Vid)

Rys. 1.4 Vo-=f(Vid) Vo+=f(Vid) ( zaznaczyć Voff na wykresie)

2.1. Pomiary małosygnałowe pary różnicowej  (układ A)

2.1.1. Pomiary dla RE1,2 = 0  - zewrzeć węzły E1 i E2,

Pomiar zniekształceń nieliniowych przy pobudzeniu różnicowym, Vcm AC=0, Vid AC=0 SINE(0 {amp} 1kHz)

| Vid |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pomiar wzmocnienia i rezystancji wejściowej przy pobudzeniu różnicowym, (Vcm AC=0, Vid AC=1)

| Vid | Vo+ | KuDIFF= Vo+ / Vid | RinDIFF [kΩ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Pomiar wzmocnienia i rezystancji wejściowej przy pobudzeniu sumacyjnym (Vcm AC=1, Vid AC=0)

| VCM | Vo+ | KuCM= Vo+ / VCM | RinCM [kΩ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

2.1.2. Pomiary dla RE1,2 =………   (węzły E1 i E2 rozwarte);

Pomiar zniekształceń nieliniowych przy pobudzeniu różnicowym, Vcm AC=0, Vid AC=0 SINE(0 {amp} 1kHz)

| Vid |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pomiar wzmocnienia różnicowego i rezystancji wejściowej, (Vcm AC=0, Vid AC=1)

| Vid | Vo+ | KuDIFF= Vo+ / Vid | RinDIF [kΩ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Pomiar wzmocnienia i rezystancji wejściowej przy pobudzeniu sumacyjnym (Vcm AC=1, Vid AC=0)

| VCM | Vo+ | KuCM= Vo+ / VCM | RinCM [kΩ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

2.1.3. Pomiar charakterystyki amplitudowej wzmacniacza różnicowego dla RE=0 i RE =        ;

Za pomocą analizy AC zbadać przebieg charakterystyki amplitudowej. Zakres częstotliwości analizy AC dobrać w zależności od szerokości pasma wzmacniacza różnicowego. Charakterystyki przedstawić na wspólnym wykresie i  zaznaczyć  fH3dB , Ku [dB], Ku [V/V]

Rys. 2.1.3 Charakterystyki amplitudowe wzmacniacza różnicowego dla a) RE=0  b) RE =……… 

2.2. Pomiar charakterystyk amplitudowych i Ku=Vout/ Vin  wzmacniacza operacyjnego (układ B)

Nazwa wzmacniacza operacyjnego:…………………

2.2.1. Dla sprzężeń rezystorowych 10k/10k, 1k/10k oraz 100/10k należy za pomocą analizy AC zbadać przebieg charakterystyki amplitudowej. Zakres częstotliwości analizy AC dobrać w zależności od szerokości pasma wzmacniacza operacyjnego. Charakterystyki przedstawić na wspólnym wykresie i  zaznaczyć  fH3dB , , Ku [dB], Ku [V/V]

Rys. 2.1 Charakterystyki amplitudowe wzmacniacza nieodwracającego dla sprzężeń  a) 10k/10k, b) 1k/10k c) 100/10k

| Sprzężenie | 10k/10k | 1k/10k | 100/10k |
| --- | --- | --- | --- |
| [dB] |  |  |  |

- częstotliwość graniczna tj. Vout(fT)=Vin czyli .

2.2.2. Dla wzmacniacza z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego Rs1=0 Rs2=, należy za pomocą analizy AC zbadać przebieg charakterystyki amplitudowej i fazowej. Zakres częstotliwości analizy AC dobrać w zależności od szerokości pasma wzmacniacza operacyjnego. Charakterystyki przedstawić na wspólnym wykresie i  zaznaczyć  Ku [dB], Ku [V/V], fT  (GB), margines fazy (PM)

Rys. 2.2 Charakterystyki amplitudowe wzmacniacza operacyjnego (nazwa………..)

3. Opracowanie wyników

Dla pary różnicowej obliczyć teoretycznie punkt pracy tranzystorów, wzmocnienie małosygnałowe, rezystancję wejściową
i wyjściową, współczynnik tłumienia sygnałów wspólnych CMRR. Obliczenia i pomiary porównać w tabelach.

Układ pary różnicowej (A) RE=0

| Wielkość | IC1, IC2 | vodiffvin | vocmvincm | CMRR | RINDIFF | RINCM | vindiff@THD<5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
| Różnica [%] |  |  |  |  |  |  |  |

Układ pary różnicowej (A) RE=………

| Wielkość | IC1, IC2 | vodiffvin | vocmvincm | CMRR | RINDIFF | RINCM | vindiff@THD<5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
| Różnica [%] |  |  |  |  |  |  |  |

3) Dla wzmacniacza operacyjnego wyznaczyć,

|  |  | RS1=10k |  |  | RS1=1k |  |  | RS1=100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielkość | AO | f3dB | ROUTF | AO | f3dB | ROUTF | AO | f3dB | ROUTF |
| Obliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Różnica [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do wszystkich pomiarów i obliczeń  w ćwiczeniu zamieścić własne wnioski i spostrzeżenia. Wykreślić i omówić wszystkie pomierzone charakterystyki. Porównać układy pomiędzy sobą i skomentować zgodność obliczeń z pomiarami. Porównać wyznaczone parametry wzmacniacza operacyjnego z danymi katalogowymi. Wyjaśnić jakie praktyczne znaczenie mają parametry wzmacniacza operacyjnego Ku, GB, PM, CMRR.