# FILTRY CYFROWE – zakres pytań do kolokwium zaliczeniowego w dniu 24.01.07

- Wymień korzystne cechy filtrów cyfrowych i obszary ich zastosowań.

- Podaj równoważne sposoby opisu struktur filtrów cyfrowych, opisz na czym one polegają. Jak generować różne struktury filtrów odpowiadające tej samej transmitancji?

- Zdefiniuj opis struktur w przestrzeni stanów i narysuj przykładową strukturę, np. II rzędu.

- Podaj warunki stabilności dla stanu swobodnego i stanu wymuszonego filtru cyfrowego.

- Wymień podstawowe struktury sieci filtra NOI i podaj postać transmitancji jakiej one odpowiadają.

- Wymień podstawowe struktury sieci filtra SOI i podaj postać transmitancji jakiej one odpowiadają.

- Od czego zależy wrażliwość danej struktury sieci na kwantyzację jej parametrów? Scharakteryzuj, które postacie struktur są korzystniejsze pod tym względem.

- Podaj założenia statystycznego modelu błędu kwantowania dla próbkowaniu sygnałów analogowych, wzór na SNR dla operacji zaokrąglenia (w dB) uwzględniający zmianę zakresu dynamiki rejestru.

- Opisz wpływ przedstawienia liczb na maksymalny błąd kwantowania dla operacji obcinania i zaokrąglenia i arytmetyki stałopozycyjnej. Narysuj odpowiednie charakterystyki kwantyzatorów.

- Opisz wpływ przedstawienia liczb na maksymalny błąd kwantowania dla operacji obcinania i zaokrąglenia i arytmetyki zmiennopozycyjnej.

- Narysuj schemat filtru NOI I rzędu uwzględniający  model statystyczny skutków kwantowania dla stałopozycyjnej realizacji filtru i operacji zaokrąglenia i określ wariancję szumu wyjściowego.

Od czego zależą te efekty dla struktury II-rzędu przy pobudzeniu szumem białym i sygnałem sin?

- W jakich filtrach cyfrowych i jakich realizacjach pojawiają się cykle graniczne przy zerowym sygnale wejściowym, czym są one spowodowane i jak je można interpretować?

- Czym się różni analiza efektów kwantowania w zmiennopozycyjnych realizacjach filtrów cyfrowych NOI w stosunku do realizacji stałopozycyjnych, ile wynosi stosunek szumu do sygnału na wyjściu dla filtru I rzędu przy pobudzeniu szumem białym i sygnałem sinusoidalnym?

- Porównaj stosunek szumu kwantowania do sygnału na wyjściu przy arytmetyce stałopozycyjnej i zmiennopozycyjnej dla filtrów SOI. Jak osiągnąć minimalną wartość szumu na wyjściu?

- Podaj definicję DFT i opisz algorytm FFT z podziałem czasowym. Narysuj graf obliczeń motylkowych.

- Podaj definicję DFT i opisz algorytm FFT z podziałem częstotliwościowym. Narysuj graf obliczeń motylkowych.

- Jak poprawić skuteczność FFT dla sygnałów rzeczywistych. Jakie odpowiada im widmo DFT?

- Jak postępujemy w przypadku 2-wymiarowego FFT?

- Co wiesz o „przecieku” widma? Jak poprawić rozdzielczość wykrywania małych sygnałów obok dużych?

- Opisz podstawowe etapy projektowania filtrów cyfrowych.

- Opisz metody konwersji projektu filtru analogowego na projekt filtru cyfrowego.

- Opisz proces projektowania idealnego dolnoprzepustowego filtru Butterwortha metodą prototypu analogowego spełniającego zadane przedziały tolerancji.

- Jak projektujemy idealne środkowo-przepustowe i dolnoprzepustowe filtry NOI?

- Opisz komputerowe metody projektowania filtrów NOI.

- Podaj równanie Yule-Walkera i opisz opartą na nim metodę projektowania filtrów cyfrowych.

- Co to jest model AR jak go określamy i do modelowania jakich sygnałów jest on odpowiedni?

- Co to jest model MA jak go określamy i do modelowania jakich sygnałów jest on odpowiedni?

- Co to jest model ARMA jak go określamy i do modelowania jakich sygnałów jest on odpowiedni?

- Jak można znaleźć „widmo” krótkich sygnałów cyfrowych?

- Podaj warunki uzyskania liniowej fazy dla cyfrowych  filtrów SOI.

- Podaj wnioski dotyczące charakterystyki częstotliwościowej okna prostokątnego.

- Na czym polega projektowanie filtrów SOI metodą okien czasowych?

- Opisz kroki projektowania dla idealnego dolnoprzepustowego filtra SOI i okna prostokątnego.

- Scharakteryzuj znane Ci nieparametryczne okna czasowe i opisz korzyści wynikające z ich użycia.

- Jakie znasz okna parametryczne, czym się charakteryzują i jak je stosować.

- Jak się projektuje środkowo i górno-przepustowe filtry SOI.

- Stosując Tw. o splocie wykaż, że listek główny jest 2x szerszy dla okna trójkątnego względem prostokątnego.

- Opisz projektowanie filtrów SOI metodą próbkowania w dziedzinie częstotliwości. Dla projektowania jakich filtrów jest to metoda efektywna.

- Sformułuj zagadnienie uzyskania równomiernie falistych aproksymacji filtrów SOI wychodząc z zadanego rzędu i tolerancji w pasmach oraz opisz iteracyjny algorytm Remeza uzyskania rozwiązania.

- Sformułuj zagadnienie uzyskania równomiernie falistych aproksymacji filtrów SOI wychodząc z zadanego rzędu i częstotliwości granicznych pasm. Czym się charakteryzują „ponadrównomiernie” faliste ch-ki filtrów SOI.

- Opisz projektowanie filtrów SOI uogólnioną metodą Batterwortha.

- Co to jest,jakie ma zalety i jak projektujemy półpasmowy filtr SOI. Narysuj jego ch-ki amplitudową i impulsową.

- Porównaj  właściwości cyfrowych filtrów NOI i SOI.

- Zdefiniuj przekształcenie Hilberta, opisz co ono wiąże i kiedy występuje, a także podaj postać dyskretną tego przekształcenia (filtra Hilberta).

- Jak definiujemy i wyznaczamy zespolony sygnał analityczny i gdzie go stosujemy.

- Wyprowadź odpowiedź impulsową dyskretnego filtra różniczkującego i narysuj jego charakterystyki amplitudowo-częstotliwościową oraz fazowo-częstotliwościową.

- Do czego stosujemy i z czego się składa filtr interpolatora i decymatora cyfrowego?

40. Opisz adaptacyjną filtrację optymalną (filtr Wienera), kiedy i gdzie ją stosujemy?

41. Co to są filtry adaptacyjne LMS. Podaj ich zastosowanie.

42. Podaj model generacji sygnału mowy i algorytm kodera LPC-10.

43. Na czym polega iteracyjna metoda Durbina-Levisona. Jakie filtry otrzymujemy i czym się one

charakteryzują?