Optymalizacja procesu redukcji szumu w kontrolerze akustycznego echa i szumu.

Beghdad Ayad, Gérard Faucon, i Régine Le Bouquin – Jeannès

# Streszczenie

W urządzeniach głośnomówiących transmitowany sygnał mowy jest zniekształcany przez dookolny szum i echo akustyczne. Należy więc dokonać przetworzenia sygnału przed jego transmisją, aby zredukować te zniekształcenia. Klasycznymi rozwiązaniami są kaskadowe struktury, w których system usuwania echa poprzedza lub występuje za systemem redukcji szumu. Ostatnio zaproponowaliśmy nowy, połączony system, w którym pre-przetwarzanie szumu pozwala na poprawienie wydajności systemu usuwania echa. Pre-przetwarzanie redukuje szum, ale zniekształca oryginalne echo. Artykuł ten przedstawia optymalizację pre-przetwarzania. Przedstawione są rezultaty w postaci wzmocnienia i Echo Return Loss Enchancment.

# 1. Wprowadzenie.

W niektórych aplikacjach, takich jak zestawy telekonferencyjne czy telefoniczne zestawy głośnomówiące, transmitowany sygnał mowy jest zakłócany przez występujący w środowisku szum i echo spowodowane sprzężeniem między głośnikiem a mikrofonem. Rozproszenie głośnomówiących zestawów komunikacyjnych wywołuje konieczność zapewnienia użytkownikom komfortu użytkowania. Tak więc w celu uzyskania wysokiej jakości transmitowanego sygnału mowy, należy rozwiązać oba problemy (szumu i echa). Chociaż poświęcono wiele uwagi osobno zagadnieniom usuwania echa i redukcji szumu, to stosunkowo niewiele badań dotyczyło połączonych systemów, dokonujących obu operacji. Naszym celem jest optymalizacja takiej połączonej struktury tak, aby uzyskać sygnał mowy jedynie nieznacznie zniekształcony, o niskim poziomie echa i szumu.

Sygnał przechwytywany przez mikrofon x(t) składa się z sygnału mowy s(t), echa e(t) oraz szumu n(t), natomiast głośniki emitują sygnał z(t) skorelowany z e(t). Optymalna, w sensie minimalizacji błędu średniokwadratowego, struktura do przetwarzania sygnałów x(t) i z(t) jest bardzo prosta do wyprowadzenia. Proces jej wyprowadzania składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich estymujemy echo przez zastosowanie filtracji sygnału z(t). Funkcja przenoszenia filtru dana jest wzorem

γxzfγzzf

gdzie γxz(f) to skrośna widmowa gęstość mocy między sygnałami x i z, a γzz(f) to widmowa gęstość mocy sygnału z. Sygnał wychodzący z filtru jest odejmowany od sygnały przechwytywanego przez mikrofon. W przypadku idealnego układu usuwającego echo, sygnał mowy i szum są transmitowane bez zmian, natomiast echo jest całkowicie usuwane. W drugim etapie następuje redukcja szumu przez filtr Wienera, którego wzmocnienie dane jest wzorem

γssfγssf+γnnf

Tak więc optymalna struktura składa się z dwóch kaskadowo połączonych optymalnych filtrów, przy czym układ usuwania echa (AEC – Acoustic Echo Cancellation) poprzedza układ redukcji szumu (NR - Noise Reduction). Struktura taka nazywana jest AEC+NR (Rysunek 1.).

W praktyce system AEC jest systemem adaptatywnym. Współczynniki filtru AEC są zniekształcane przez wszechobecny szum otoczenia i okazuje się że skomplikowanym jest zatrzymanie procesu adaptacji w momencie pojawienia się sygnału mowy. W celu redukcji wpływu szumu na system AEC, można zamienić system AEC i system redukcji szumu miejscami tak, że adaptacja może zostać zatrzymana w trybie równoległego nadawania (Double Talk – DT; obecny zarówno sygnał mowy jak i echo). Niestety, zakłócający szum jest wtedy redukowany w mniejszym stopniu, a implementacja systemu odbiega od optymalnej struktury. Jednak mimo to echo estymowane przez układ AEC jest bliższe oryginalnemu echu, gdy system usuwania szumów poprzedza filtr AEC. W [3] eksperymenty dowiodły, że pomimo zniekształcenia echa przez system redukcji szumów, korzystnie jest najpierw przeprowadzić redukcję szumów aby otrzymać dokładniejszą estymatę echa. Tak więc zaproponowano [3,4] nową strukturę, nazywaną AEC+2NR (Rysunek 2.).

Rysunek 1: Struktura AEC+NR

Rysunek 2: Struktura AEC+2NR

Wpływ szumu na system AEC jest redukowany przez zastosowanie filtru redukującego szum H2 w mikrofonie. Następnie wykonywane jest usuwanie echa akustycznego AEC. Echo e2 estymowane przez system AEC jest odejmowane od sygnału odbieranego przez mikrofon x(t) aby otrzymać sygnał v(t)  = s(t) + n(t) + e(t) - e2(t). Następnie stosuje się na sygnale v(t) drugi filtr redukcji szumów w celu uzyskania ostatecznej estymaty. Tym sposobem adaptacja AEC może zostać zatrzymana w trybie równoległego nadawania (DT mode) a v(t) zawiera niezmieniony sygnał mowy.

# 2. Systemy AEC i NR.

System usuwania echa akustycznego realizuje algorytm uogólnionego wielo-opóźnieniowego filtru (Generalized Multi-Delay Filter, GMDF). Bazuje on na blokowej, adaptacyjnej procedurze filtrowania w dziedzinie częstotliwości. Dwie różnice między nim a standardowym schematem to: a) podział odpowiedzi impulsowej na przedziały, co pozwala na kontrolę całkowitego opóźnienia przetwarzania oraz b) wprowadzenie parametru kontrolującego pokrywanie się kolejnych bloków wejściowych w celu modyfikacji tempa aktualizacji współczynników filtru.

Algorytm redukcji szumów jest wyprowadzony z estymatora minimalno średniokwadratowego błędu z krótko czasową amplitudą widmową, zaproponowanego przez Ephraima i Malaha [6]. Bazuje on na modelowaniu składników widmowych sygnałów mowy i szumu jako niezależnych gaussowskich zmiennych losowych. Algorytm ten użyty jako pre-przetwarzania (filtr H2) w strukturze AEC+2NR zostanie zoptymalizowany i poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowy opis tej techniki, aby zrozumieć w którym miejscu pojawiają się optymalizacje. Niech Y(f) będzie widmem sygnału wejściowego systemu redukcji szumów y(t), który złożony jest z sygnału w(t) i szumu n(t). Estymata sygnału dana jest wzorem

Wf=G1f⋅G2f⋅Yf

gdzie G1(f) jest filtrem Wienerowskim a G2(f) reprezentuje funkcję wzmocnienia biorącą pod uwagę niepewność sygnału mowy [7]. Estymator ten zależy od wartości a priori stosunku sygnał – szum (SNR), Rprio, wartości a posteriori SNR, Rpost, zdefiniowanych odpowiednio jako

Rpriof=EWf2 ENf2  Rpostf=Yf2ENf2

oraz prawdopodobieństwa nieobecności sygnału q(f). E[|N(f)|2] jest mocą szumów uzyskaną w czasie przerw w mówieniu. Ephraim i Malah zaproponowali aby estymować wartość a priori stosunku sygnał – szum na podstawie podejścia decyzyjnego:

gdzie n jest numerem aktualnego bloku, A(f, n -1)  jest amplitudą sygnału estymowanego w bloku (n – 1), λ jest współczynnikiem wagowym, Q(u) jest operatorem zdefiniowanym przez Max(u, 0). Rpost(f, n) jest otrzymywane bezpośrednio jako stosunek kwadratu wielkości sygnału w bloku n do mocy szumów             E[|N(f)|2].

# 3. Optymalizacja pre – przetwarzania redukcji szumów.

Jaki jest najlepszy filtr redukcji szumów H2 w strukturze AEC+2NR do zastosowania na sygnale mikrofonu? Sposobem modyfikacji H2 jest zmiana wartości współczynnika wagowego λ w estymacie wartości a priori stosunku sygnał - szum. Obliczamy wartość czynnika redukcji szumów R i czynnika zniekształceń D, wprowadzane przez filtr H2:

R=1Mk=1M10 logPnkPnfk, D=1Mk=1M10 logPe−efkPek;

ef i nf reprezentują echo i szum filtrowane przez filtr redukcji szumów H2, Pu(k) jest mocą u obliczoną w      k-tym bloku złożonym z 256 próbek, M jest liczbą bloków, w których występują razem sygnały szumu i echa (tryb pojedynczego nadawania; Single Talk – ST). Rysunek 3. przedstawia zniekształcenia D w zależności od współczynnika redukcji szumów R dla różnych wartości λ i różnych stosunków echo – szum (Echo-to-Noise Ratio; ENR). ENR jest definiowany przez stosunek mocy echa do mocy szumów w M blokach. Jeśli λ zmierza do 1, to zwiększa się redukcja szumów i zniekształcenie echa, co odpowiada mniejszemu wzmocnieniu filtru H2.

Rysunek 3: R w funkcji D dla różnych wartości ENR

# 4. Rezultaty.

Wpływ filtru redukującego szumy H2 na wydajność struktury AEC+2NR szacowana jest na podstawie pomiarów. Dla porównania prowadzone są też badania struktury AEC+NR.

## a) metodologia oszacowania

Baza danych jest otrzymywana przez rejestrowanie osobno sygnału mowy, echa i zniekształcającego szumu tak, aby wziąć pod uwagę różne wartości SNR i ENR. Sygnały te rejestrowane są w samochodzie a szum jest wywoływany prędkością poruszania się samochodu (130 km/h). Na podstawie tych zapisów tworzymy pliki sygnałów złożonych (rysunek 4.), ich pierwszą częścią jest echo (tryb ST), a druga odpowiada mowie nałożonej na szum (tryb DT).

Rysunek 4: Sygnał złożony

Przedstawione są tylko trzy pomiary [3,8]:

- indeks podobieństwa SIM w trybie ST

SIM=1Nk=1N10 logPekPe−eik, i=1,2

- Echo Return Loss Enchancement ERLE w obu trybach

ERLE=1Nk=1N10 logPekPerk

- wzmocnienie G w trybie DT

G=1Nk=1N10 logPe+nkPs−sfk

k jest indeksem blokowym a N jest liczbą bloków odpowiadającą estymacji przeprowadzonej w trybach ST i DT, sf jest ostateczną estymatą lokalnego sygnału mowy, er reprezentuje resztkowe echo obliczone w następujący sposób:

- w strukturze AEC+NR, er jest otrzymywane przez filtrację różnicy e – e1 przy użyciu H1,

- w strukturze AEC+2NR, er otrzymywane jest przez filtrację różnicy e – e2 przy użyciu H3.

Optymalizacja dotyczy wy łącznie struktury AEC+2NR. Parametry systemu AEC i filtrów H1 oraz H3 są ustalone. Wybraliśmy następujące wartości parametrów: dla algorytmu GMDF długość odpowiedzi impulsowej wynosi 25, jest ona podzielona na L = 2 segmenty, a nakładanie się miedzy kolejnymi blokami wynosi (265 – 32) próbki, krok adaptacji równy jest 0.33; dla filtrów redukcji szumów H1 i H3, dobrano współczynnik wagowy λ równy 0.98, prawdopodobieństwo nieobecności sygnału q(f) równe 0.5. Moc szumów określana jest na podstawie dziesięciu bloków po 256 próbek, w których obecny jest tylko szum.

Rysunki 5 do 10 przedstawiają wykonane pomiary, uśrednione na zestawie dziesięciu plików, gdzie  odpowiada strukturze AEC+NR (kontynuowana adaptacja), a  odpowiada strukturze AEC+2NR.

W trybie ST, stosunek ENR zmienia się od -3 dB do 12 dB a w trybie DT ENR i SNR są identyczne i zmieniają się w zakresie -3 dB do 12 dB.

## b) Wpływ współczynnika wagowego λ

W trybie ST filtr AEC podlega tylko zniekształceniom wywołanym przez szum. Rysunki 5 i 6 przedstawiają wartości parametrów SIM i ERLE dla różnych wartości λ.

Rysunek 5: SIM w trybie ST

Rysunek 6: ERLE w trybie ST

Wartości λ zmieniające się w przedziale [0.5;0.8] prowadzą do porównywalnych wyników dla wysokich wartości ENR; dla niskich wartości EN, wydajność spada ze względu na obecność niezależnej redukcji szumów, więc te wyniki nie są przedstawiane. λ = 0.80 daje najlepsze wartości parametrów SIM i ERLE, co odpowiada redukcji szumów przez filtr H2 na poziomie około 10 dB (Rysunek 3.). Kiedy λ zmierza do 1, echo jest bardziej zniekształcone i filtracja jest mniej wydajna.

W trybie DT pytanie brzmi: czy jest jakakolwiek korzyść z zatrzymania adaptacji w strukturze AEC+2NR? Rozważmy dwa przypadki:

1. adaptacja jest kontynuowana. Widzimy, że dla 0.80 ≤ λ ≤ 0.90, parametr ERLE (rysunek 7.) i wzmocnienie (rysunek 8.) są całkiem podobne; dla λ < 0.80, zaobserwowaliśmy pewną degradację i wyniki nie zostały przedstawione. Ponieważ otrzymujemy interesujące rezultaty w obu trybach dla λ = 0.80, to ta wartość może zostać zachowana w obu sytuacjach.

Rysunek 7: ERLE w trybie DT

Rysunek 8: Wzmocnienie w trybie DT

2. adaptacja zatrzymana. Jesteśmy pewni, że sygnał mowy s, który ma zostać transmitowany, nie jest zmieniany przez układ AEC. Wartość parametru ERLE (rysunek 9.) pozostaje wysoka dla                  0.96 ≤ λ ≤ 0.998. Przypadki te odpowiadają redukcji szumów większej niż 20 dB dla ENR ≤ 0 dB. Dla tych wartości wzmocnienie struktury AEC+2NR jest większe niż struktury AEC+NR (rysunek 10.). Wartość λ = 0.96 wydaje się być dobrym wyborem zarówno dla trybu ST jak i DT.

Rysunek 9: ERLE w trybie DT

Rysunek 10: Wzmocnienie w trybie DT

Wnioskując z tych eksperymentów: dla niskich wartości ENR (i SNR), wydaje się że lepiej jest kontynuować adaptację oraz, dla wysokich ENR (i SNR) lepiej jest ją zatrzymać. Nieoficjalne testy odsłuchowe potwierdzają ten wniosek.

# 5. Wnioski.

Zaproponowano optymalizację pre–przetwarzania zawarta w nowym kontrolerze akustycznego echa i szumu. Wzięte pod uwagę zostały różne wartości współczynnika wagowego w pre – przetwarzaniu w trybach ST i DT, gdy adaptacja filtru AEC jest kontynuowana bądź zatrzymywana. W ostatnim przypadku, lokalny sygnał mowy jest mniej zniekształcany. Kompletne przedmiotowe oszacowanie musi zostać przeprowadzone w celu walidacji pomiarów.

# Bibliografia

[1] R. MARTIN, J. ALTENHÖNER, “Coupled Adaptive Filters for Acoustic Echo Control and Noise Reduction”, ICASSP, pp. 3043 – 3046, Maj 1995.

[2] H. YASAUKAWA, “Acoustic Echo Canceller with Sub-band Noise Cancelling”, Electronics Letters, vol. 28, no 15, pp. 1403-1404, Lipiec 1992.

[3] G. FAUCON, R. LE BOUQUIN JEANNÈS, “Joint Systems for Acoustic Echo Cancellation and Noise Reduction”, EUROSPEECH, pp. 1525-1528, Wrzesień 1995.

[4] R. LE BOUQUIN JEANNÈS, B. AYAD, “Systèmes Combinés d'Annulation d'Echo et de Réduction de Bruit”, GRETSI, pp. 459-462, Wrzesień 1995.

[5] E. MOULINES et al., “The Generalized Multidealy Adaptive Filters: Structures and Convergences Analysis”, IEEE Trans. on Signal Processing, vol 43, no1, pp 14-28, Styczeń 1995.

[6] Y. EPHRAIM, D. MALAH, “Speech Enhancment Using a Minimum Mean Square Error Short – Time Spectral Amplitude Estimator”, IEEE Trans. on ASSP, vol ASSP-32, no6, pp.1109-1121, Grudzień 1984.

[7] A. AKBARI AZIRANI, “Rehaussement de la Parole en Ambiance Bruitée. Application aux Télécommunications Mains-Libres”, Thèse de l'Université de Rennes 1, Listopad 1995.

[8] A. GILLOIRE, “Performance Evaluation of Acoustic Control: Required Values and Measurment Procedures”, Annals of Telecommunications, 49 no7-8, pp. 368-372, Lipiec – Sierpień 1994.

## Tłumaczenie

Michalina Pionke, gr. 1E, nr indeksu 97300