void	GOERTZEL(void)

{

int i, row, col, peak_count, max_index;

float q0, maxval, t;

bool dtmf_ok;

if (sample_count < 1230){

sample_count++;

for (i=0; i<8; i++){// Realizacja jednego kroku algorytmu dla wszystkich czestotliwosci

q0 = goertzel_coef[i] * q1[i] - q2[i] + sample;

q2[i] = q1[i];

q1[i] = q0;

}

}

else{ // Obliczenie mocy skladowych i zerowanie pamieci dla nastepnego pomiaru

for (i=0; i<8; i++){

r[i] = (q1[i] * q1[i]) + (q2[i] * q2[i]) - (goertzel_coef[i] * q1[i] * q2[i]);

q1[i] = 0;

q2[i] = 0;

}

sample_count = 0;

// Interpretacja odczytu:

// Odczyt stanu LED:

Leds = *(int*) IOFLAG;

Leds &= ~(FLG4|FLG5|FLG6|FLG7|FLG8|FLG9);

// Najwiekszy w wierszu:

row = 0;

maxval = 0;

for (i=0; i<4; i++){

if ( r[i] > maxval ){

maxval = r[i];

row = i;

}

}

// Najwiekszy w kolumnie:

col = 4;

maxval = 0;

for (i=4; i<8; i++){

if ( r[i] > maxval ){

maxval = r[i];

col = i;

}

}

// Minimalny poziom sygnalu

if ((r[row] > 10) && (r[col] > 10))

{

dtmf_ok = 1;

if ( r[col] > r[row] )

{

// Sprawdzenie "Normal twist"

max_index = col;

if ( r[row] < (r[col] * 0.158 ) )// twist > 8dB, error

dtmf_ok = 0;

}

else

{

// Sprawdzenie "Reverse twist"

max_index = row;

if ( r[col] < (r[row] * 0.158 ) )// twist > 8db, error

dtmf_ok = 0;

}

dtmf_ok = 1;

t = r[max_index] * 0.200;

peak_count = 0;

for ( i=0; i<8; i++ ){

if ( r[i] > t )

peak_count++;

}

if ( peak_count > 2 )// wiecej niz 2 czestotliwosci - error

dtmf_ok = 0;

if (dtmf_ok){

if (col == 7){// 4-ta kolumna (kody: ABCD - nieuzywane)

Leds |= FLG8;

Leds |= row;

}

else

switch (row) {

case 0: Leds |= (col-3); break;	// 1-3

case 1: Leds |= col; break;	// 4-6

case 2: Leds |= (col+3); break;	// 7-9

case 3: switch (col) {

case 4: Leds |= 0x0c; break;	// *

case 5: Leds |= 0; break;		// 0

case 6: Leds |= 0x0f; break;	// #

}

break;

}

Leds |= FLG9;	// flaga detekcji tonu

}

}

*(int*) IOFLAG = Leds;	// zapalenie Led

}

}