Zastosowanie procesorów sygnałowych

LABORATORIUM

Asembler vs. C

na przykładzie detektora DTMF

CEL ĆWICZENIA

Podczas wykonywania ćwiczenia przedstawione zostaną kody programów realizujące podobne zadanie – detekcję sygnałów DTMF, dzięki czemu możliwe jest zobrazowanie różnicy w używaniu Asemblera i języków wysokiego poziomu, których reprezentantem jest w tym przypadku język C.

WPROWADZENIE

DTMF jest ogólną nazwą tonowego wybierania numerów w aparatach telefonicznych równoważną Bell System TouchTone. Sygnalizowanie DTMF szybko zastępuje metodę wybierania impulsowego w sieciach telefonicznych na całym świecie. DTMF nie służy wyłącznie do wybierania numeru w celu połączenia, staje się coraz bardziej popularny w różnego rodzaju interaktywnych aplikacjach tj. bankowość telefoniczna czy systemy poczty elektronicznej, w których użytkownik może wybrać opcje z menu poprzez wysłanie sygnałów DTMF ze swojego aparatu telefonicznego.

Podczas dekodowania DTMF, należy sprawdzić obecność dwóch sinusoid w dziedzinie częstotliwości korzystając ze zmodyfikowanego algorytmu Goertzela. Ćwiczenie to przedstawia, w jaki sposób dekodować sygnały DTMF w środowisku jednokanałowym.

Sygnały DTMF łączą się ze światem analogowym poprzez kodeki (koder/dekoder) bądź liniowe przetworniki analogowo-cyfrowe. Kodeki zawierają wszelkie potrzebne A/D, D/A, bloki próbkujące oraz filtrujące dla dwukierunkowej komunikacji analogowo/cyfrowej. Wspomniane kodeki ze zintegrowaną filtracją są czasami nazywane są kodek/filtr combo-chip’ami, bądź combo-chip’ami.

DTMF

Dwie częstotliwości są używane do generacji cyfr DTMF. Jedna z częstotliwości jest wybrana z czterech wierszowych częstotliwości, druga z czterech częstotliwości kolumn. Dwie z ośmiu częstotliwości mogą być połączone ze sobą tak, że możliwe jest wygenerowanie 16 różnych cyfr DTMF.

Kolumna 1 	Kolumna 2 	Kolumna 3 	Kolumna 4

1209Hz	1336Hz	1477Hz	1633Hz

Wiersz 1	697Hz		1		2		3		A

Wiersz 2	770Hz		4		5		6		B

Wiersz 3	852Hz		7		8		9		C

Wiersz 4 	941Hz		*		0		#		D

Cyfra DTMF	 = częstotliwość wierszowa + częstotliwość kolumnowa

DEKODOWANIE DTMF

Dekodowanie sygnałów DTMF dotyczy wyróżnienia dwóch tonów i wyliczenia z nich prawidłowej wartości cyfry DTMF. Wykrywanie tonu jest często realizowane na analogowych układach przez detekcję i zliczenie przejść przez zero sygnału wejściowego. W układach cyfrowych, wykrywanie tonów łatwiej osiągnąć przez transformacje matematyczne sygnału wejściowego z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości równoznacznej z transformatą Fouriera.

Prócz odpowiedniej wartości wskazanych tonów (powyżej poziomu szumów) należy także upewnić się, iż wybrane największe wartości tonów są jedynymi, które określają wiersz i kolumnę (nie ma tonów o poziomie, które mogłyby wskazać dwie kolumny lub dwa wiersze).

Należy upewnić się także o wzajemnej dopuszczalnej różnicy tonów głównych określonych dla danego regionu.

ALGORYTM GOERTZELA

Algorytm Goertzela oszacowuje DFT przy zaoszczędzeniu obliczeń i czasu. Do obliczenia DFT dokładnie jest potrzebne wiele współczynników zespolonych. Dla N-punktowej DFT, potrzeba N2 współczynników zespolonych. Nawet dla pojedynczej częstotliwości w N-punktowej DFT, DFT musi obliczyć N współczynników zespolonych. Algorytm Goertzela wymaga tylko dwóch współczynników dla każdej częstotliwość: jednego rzeczywistego i jednego zespolonego.

Algorytm Goertzla wylicza złożoną odpowiedz w dziedzinie częstotliwości tak jak DFT, ale algorytm Goertzla może zostać zmodyfikowany algebraiczne i dzięki temu jako wynik otrzymamy  pierwiastek z amplitudy składowej częstotliwościowej (jej wartość rzeczywistą). Taka modyfikacja usuwa informację o fazie, która to jest bez znaczenia w detekcji DTMF Zaletą tej modyfikacji jest to, że pozwala algorytmowi na wykrycie tonów przy użyciu jednego rzeczywistego współczynnika.

Rys.14.10 Algorytm Goertzela

Algorytm Goertzela może zostać użyty do obliczenia DFT, jednakże jego implementacja ma wiele wspólnego z filtrami cyfrowymi. DFT i FFT wyliczają N-elementowy zbiór danych wyjściowych z N-elementowego zbioru danych wejściowych. Transformata jest osiągana przez wstępne zgromadzenie N-elementowego zbioru danych wejściowych, następnie obliczenie transformaty dla tychże danych i uzyskanie N-elementowego zbioru danych wyjściowych.

Obliczenie algorytmu Goertzela mogą być podzielone na dwie fazy. W pierwszej następują obliczenia etapy sprzężenia zwrotnego jak to pokazano na rys.2. Druga faza generuje X(k) poprzez obliczenie etapu końcowego pokazanego na rys.3.

Rys.2 Faza sprzężenia zwrotnego algorytmu Goertzel’a

Rys.3 Faza końcowa algorytmu Goertzel’a

Dodatkowa modyfikacja algorytmu Goertzela umożliwia wykorzystania do obliczeń tylko współczynnika rzeczywistego, co znacznie ułatwia i przyspiesza obliczenia. Faza sprzężenia zwrotnego wygląda tak samo. Jedyną różnica jest wyliczenie w fazie końcowej mocy dla danego tonu. Warunki tej modyfikacji przedstawiono poniżej:

PRZYGOTOWANIE DO ĆWICZENIA

W celu przetestowania działania programu niezbędne jest urządzenie generujące sygnały DTMF (np. telefon komórkowy) oraz mikrofon podłączony do pakietu demonstracyjnego. Wykrycie sygnału na wejściu mikrofonu powoduje zapalenie numeru klawisza w postaci binarnej na diodach zamieszczonych w pakiecie ADSP_21161N_EZKIT.

OPIS DZIAŁANIA PROGRAMU

Program realizujący dekodowanie sygnałów DTMF przetwarza sygnały próbkowane przez codec AD1836 z częstotliwością 48kHz. Przy tej częstotliwości próbkowania otrzymujemy następujące wartości teoretyczne i wybrane współczynnika k, oraz współczynników niezbędnych do algorytmu Goertzela. Algorytm jest realizowany dla N=1230, dzięki której uzyskujemy wystarczającą rozdzielczość.

| Częstotliwość sygnału DTMF [Hz] | k teoretyczne | k – całkowite | Współczynnik algorytmu Geortzela |
| --- | --- | --- | --- |
| 697 | 17,860625 | 18 | 1,991551327 |
| 770 | 19,73125 | 20 | 1,98957126 |
| 852 | 21,8325 | 22 | 1,98738353 |
| 941 | 24,113125 | 24 | 1,98498837 |
| 1209 | 30,980625 | 31 | 1,97497552 |
| 1336 | 34,235 | 34 | 1,96991047 |
| 1477 | 37,848125 | 38 | 1,96243767 |
| 1633 | 41,845625 | 42 | 1,95414554 |

Kod programu realizującego detekcję sygnałów DTMF można podzielić na kolejne następujące po sobie etapy:

- algorytm Goertzela – tutaj następuje wyliczenie mocy sygnałów dla poszczególnych częstotliwości składowych DTMF (i tylko dla nich)

- wyszukanie częstotliwości odpowiadających wierszowi i kolumnie o największej obliczonej mocy sygnału

- porównanie największych mocy dla wiersza i kolumny z minimalna akceptowalną wartością mocy sygnału – w ten sposób eliminuje się wpływ detekcję szumu jako poprawnego sygnału DTMF

- sprawdzenie istnienia drugiej częstotliwości o wysokim poziomie dla wierszy i kolumn – czy nie odebrano dwóch sygnałów dla wiersza bądź kolumny

- sprawdzenie wzajemnej zależności pomiędzy wartościami mocy dla częstotliwości wiersza i kolumny – sprawdza jest maksymalna dopuszczalna różnica poziomów pomiędzy wykrytymi sygnałami, gdyż generacja tychże sygnałów uwzględnia większe straty podczas propagacji dla wyższych częstotliwości

- wizualizację cyfry odpowiadającej cyfrze sygnału DTMF

Pozostały kod programu odpowiada za odpowiednią konfigurację pakietu ADSP_21161N_EZKIT. Właściwy kod detekcji sygnałów DTMF wykonywany jest podczas obsługi przerwania odebrania próbki od codec’a AD1386.

Kody programu realizujące detekcję DTMF napisane w C, reprezentujące desasemblaryzację kodu w C oraz napisane w Asemblerze przedstawione zostały odpowiednio w załącznikach A, B i C.

ZADANIA LABORATORYJNE

- Przeanalizować kod C realizujący detekcję DTMF. Następnie należy uruchomić projekt znajdujący się w katalogu DTMF_C i prześledzić jego działanie.

- Przeanalizować kod asemblera, porównując go z kodem powstałym w skutek desasemblaryzacji kodu C. Uruchomić projekt znajdujący się w katalogu DTMF_ASM. Prześledź jego działanie w odniesieniu do programu w C, wskazując odpowiednie fragmenty kodu realizujące te same funkcje.

- Jakie różnice są obserwowalne w działaniu programu i z czego mogą one wynikać?

- Wyzerować jeden z współczynników algorytmu Goertzela. Ponownie przetestować działanie programu. Co spowodowała ta zmiana?

- Czy kod asemblera jest optymalny? Zaproponuj możliwe (sensowne) poprawki kodu programu (podpowiedź: skoki warunkowe, pętle).

BIBLIOGRAFIA

- “Interfacing the ADSP-21161 SIMD SHARC DSP to the AD1836 (24-bit/96kHz) Multichannel Codec” John Tomarakos, ADI DSP Applications

- “ADSP-21160 SHARC® DSP Instruction Set Reference” Analog Devices, Inc. One Technology Way, Norwood, Mass. 02062-9106

- ADSP-21161N-EZ-KIT examples “SIMD_FIRs” Analog Devices, Inc. One Technology Way, Norwood, Mass. 02062-9106