Gdańsk, 26.01.2006

Zastosowanie procesorów sygnałowych

Projekt

Przykładowe programy asemblerowe do zestawu firmy

### ANALOG DEVICES

Skład grupy:	Krzysztof Daszkiewicz

Łukasz Durawa					sem. 9 KSE

Bartosz Wzorek

1.Cel projektu.

Głównym zagadnieniem związanym z realizacją projektu było zapoznanie się z architekturą procesora SHARC firmy ANALOG DEVICES i stworzenie na tej podstawie kilku przykładowych wstawek asemblerowych demonstrujących wykorzystanie typowych rozkazów asemblera tego procesora.

Prace prowadzone były w symulatorze pakietu VisualDSP ++ firmy Analog Devices. Poniżej zostaną przedstawione przykładowe programy.

2.Przykładowe programy.

Aby rozpocząć pracę z programem należy z menu Session wybrać New Session i następnie w otwartym oknie skonfigurować opcje:

- Debug Target: ADSP-2116x Family Simulator

- Platform:  ADSP-2116x Simulator

- Processor: ADSP-21161

wg rysunku:

Powyższa konfiguracja pakietu umożliwia pracę bez konieczności podłączania zewnętrznego układu z procesorem SHARC.

W skład przykładowych programów wchodzą:

- Potęgowanie poprzez podanie podstawy i wykładnika potęgi

- Obliczanie transpozycji zadanej macierzy

- Sortowanie elementów zadanego wektora

Zadanie 1.

Należy otworzyć projekt Podstawowe operacje.dpj ( folder Potęgowanie ) z menu File->Open->Projekt… i przeanalizować kod programu napisany w asemblerze modul_ASM.asm oraz plik main.c , który służy do demonstracji na ekranie terminala wyników działania programu asemblerowego.

Funkcja napisana w asemblerze realizująca potęgowanie:

_potegowanie:

.global _potegowanie;

leaf_entry;

r0=DM(_podstawa);		//przesłanie do rejestru r0 danej z pamięci danych zaadresowanej etykietą podstawa

r1=DM(_wykladnik);	//przesłanie do rejestru r1 danej z pamięci danych zaadresowanej etykietą wykladnik

r2=r0;

r1=r1-1;

LCNTR=r1, do kontynuuj until LCE;

//pętla wykonująca r1-krotnie fragment programu zaadresowany etykietą kontynuuj

kontynuuj:

r2=r2*r0(ssi);

DM(_liczba1)=r2;		//przesłanie danej z r2 do zmiennej oznaczonej etykietą liczba1

leaf_entry;

_potegowanie.end:

Po wstępnej analizie należy skompilować projekt  i uruchomić  i zaobserwować na ekranie terminala wyniki. W celu lepszego zrozumienia działania programu można uruchomić projekt w pracy krokowej i obserwować zmiany w poszczególnych rejestrach procesora. Aby zrealizować tą opcję należy wybrać odpowiednie rejestry procesora, które chcemy obserwować. Z menu Register  -> Core… uaktywniamy podgląd rejestrów Rx i DAG1(DM) procesora wg. poniższego rysunku:

Po wstawieniu Breakpoint’ów w kodzie programu w odpowiednich miejscach (np. początek funkcji asemblerowej) należy ponownie skompilować i uruchomić projekt. Istnieje możliwość zaobserwowania momentów wpisywania danych do poszczególnych rejestrów co jest uwidocznione na kolejnym rysunku. Wygląd okna pakietu VisualDSP++  przy pracy krokowej:

Po zakończeniu symulacji należy zamknąć projekt wybierając z menu File->Close->Projekt…

Zadanie 2.

Podobnie jak poprzednio należy otworzyć projekt Podstawowe operacje.dpj ( tym razem z folderu Transpozycja) z menu File->Open->Projekt… i przeanalizować kod programu napisany w asemblerze modul_ASM.asm oraz plik main.c , który służy do demonstracji na ekranie terminala wyników działania programu asemblerowego.

Funkcja napisana w asemblerze realizująca transpozycję zadanej macierzy:

_macierze:

.global _macierze;

leaf_entry;

I0=_macierz; //adres początku macierzy – 1szy element

I1=_macierz1; // adres I-szego elementu macierzy

M0=1;//o ile ma zostac zwiekszany indeks po 4stry4 odczycie

M1=1;

r0=DM(_i);// wiersze

r1=DM(_j);// kolumny

r5=r0;//kopia wierszy

r6=r1;//kopia kolumn

B0=I0;

r9=1;

petla:

r2=DM(I0,M0); //pobranie danej spod adresu wskazywanego przez I0 zmodyfikowanego o M0

r7=I0;

r7=r7+r1;

r7=r7-1;

I0=r7;

r5=r5-1;

DM(I1,M1)=r2;

if ne jump petla; // sprawdzanie czy wynik ostatniej operacji arytmetycznej lub logicznej jest rowny 0 (zero, sprawdzana jest flaga zera) – jeśli tak to skok do rozkazu opatrzonego etykietą petla

r7=B0;

r7=r7+r9;

I0=r7;

r5=r0;

r9=r9+1;

r6=r6-1;

if ne jump petla;

leaf_entry;

_macierze.end:

Podczas analizy kodu programu należy zauważyć, że macierz wielowymiarowa w pliku asemblerowym jest widziana jako tablica jednowymiarowa, więc powinno się zadbać o to, aby odpowiednio zmodyfikować sposób obliczeń.

Okno prezentujące wyniki działania programu na terminalu.

Po wykonaniu programu należy podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu zamknąć projekt.

Zadanie 3.

Podobnie jak poprzednio należy otworzyć projekt Podstawowe operacje.dpj (z folderu Sortowanie) z menu File->Open->Projekt… i przeanalizować kod programu napisany w asemblerze modul_ASM.asm oraz plik main.c , który służy do demonstracji na ekranie terminala wyników działania programu asemblerowego.

Listing programu asemblerowego realizującego procedurę sortowania bąbelkowego:

_sortowanie:

.global _sortowanie;

leaf_entry;

I0=_wektor;	//adres pierwszego elementu tablicy wektor

r5=DM(_k);		//wartość zmiennej k

M0=1;

r10=r5-1;

r5=r5-1;

r6=r5;

r8=0;

petelka:

r0=DM(I0,M0);

r1=DM(I0,M0);

comp(r1,r0);

if ge jump dalej;	//skok do etykiety opatrzonej napisem dalej jeżeli wynik ostatniej operacji jest większy lub równy 0

r4=I0;

r4=r4-1;

r4=r4-1;

I0=r4;

DM(I0,M0)=r1;

DM(I0,M0)=r0;

r8=0;

dalej:

r4=r4+1;

r4=r4+r8;

I0=r4;

r8=0;

r5=r5-1;

if ne jump petelka; //sprawdzanie czy wynik ostatniej operacji arytmetycznej lub logicznej jest rowny 0 (zero, sprawdzana jest flaga zera) – jeśli tak to skok do rozkazu opatrzonego etykietą petelka

r5=DM(_k);

r5=r5-1;

r8=I0;

r8=r8-r10;

I0=r8;

r4=0;

r6=r6-1;

if ne jump petelka;

leaf_entry;

_sortowanie.end:

Okno prezentujące wyniki działania programu na terminalu.

Poniżej zamieszczone są kompletne listingi programów:

- Potęgowanie:

Plik modulASM.asm

#include <def21161.h>

#include "adds_21161_ezkit.h"

#include <asm_sprt.h>

.extern			_vector_X;

.extern			_vector_Y;

.extern			_matrix_A_PM;

//---------

.extern 		_liczba1;

.extern			_wykladnik,_podstawa;

.segment /pm seg_pmco;

//###########################################################################

//# pusta procedura - w celu obliczenia czasu wejscia i wyjscia z procedury #

//###########################################################################

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

_matrix_x_vector_0:

.global _matrix_x_vector_0;

leaf_entry;

I8=_matrix_A_PM;

M8=1;

B8=I8;

L8=9;

I1=_vector_X;

M1=1;

B1=I1;

L1=3;

I2= _vector_Y;

B2=I2;

L2=3;

M2=1;

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

// wyjscie z procedury	(przywrócenie wartości zerowych w rejestrach)

i0=0;

i1=0;

b0=i0;

b1=i0;

l0=0;

l1=0;

m0=0;

m1=0;

I2=0;

B2=0;

M2=0;

L2=0;

leaf_exit;

_matrix_x_vector_0.end:

//#############################################################

_potegowanie:

.global _potegowanie;

leaf_entry;

r0=DM(_podstawa);

r1=DM(_wykladnik);

r2=r0;

r1=r1-1;

LCNTR=r1, do kontynuuj until LCE;

kontynuuj:

r2=r2*r0(ssi);

DM(_liczba1)=r2;

leaf_entry;

_potegowanie.end:

//^^^^^^^^^^^^^

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

//################################################################

//# procedura _count_start  - do pomiaru czasu trwania procedury #

//################################################################

_count_start: //* call this to start cycle count

.global _count_start;

r1=mode1;

bit clr mode1 IRPTEN;

r0=emuclk;

mode1=r1;

exit;

_count_start.end:

//###############################################################

//# procedura _count_end   - do pomiaru czasu trwania procedury #

//###############################################################

_count_end: //* call this to end cycle count

.global _count_end;

r2=mode1;

bit clr mode1 IRPTEN;

r0=emuclk;

r0=r0-r4;

r1=14;     //* fudge factor to compensate for overhead

r0=r0-r1;

mode1=r2;

exit;

_count_end.end:

.endseg;

Plik main.c

#include "ADDS_21161_EzKit.h"

#include <def21161.h>

#include <signal.h>

#include <math.h>

#include <stdio.h>

float vector_X[3]={1,2,3};

//dane umieszczone w pamięci danych (DataMemory)

int dm liczba1;

int dm podstawa=3;

int dm wykladnik=4;

//taka macierz A umieszczona w pamięci programu (ProgramMemory)

float pm matrix_A_PM[9]={ 1.0, 2.0 ,3.0, 11.0,12.0,13.0, 21.0,22.0,23.0 };

float vector_Y[3];

int count_start();

int count_end(int);

int time_start, time_elapsed;

int l;

void potegowanie();

void	main()

{

//#### potegowanie ####

potegowanie();

printf("\nWynik potegowania %d^%d=%d  ",podstawa,wykladnik,liczba1);

//###########################

while (1)  //pętla nieskonczona

{

asm("nop;");

}

}

- Traznspozycja macierzy

Plik modulASM.asm

#include <def21161.h>

#include "adds_21161_ezkit.h"

#include <asm_sprt.h>

.extern			_vector_X;

.extern			_vector_Y;

.extern			_matrix_A_PM;

//---------

.extern			_macierz,_macierz1;

.extern			_i,_j;

.segment /pm seg_pmco;

//###########################################################################

//# pusta procedura - w celu obliczenia czasu wejscia i wyjscia z procedury #

//###########################################################################

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

_matrix_x_vector_0:

.global _matrix_x_vector_0;

leaf_entry;

I8=_matrix_A_PM;

M8=1;

B8=I8;

L8=9;

I1=_vector_X;

M1=1;

B1=I1;

L1=3;

I2= _vector_Y;

B2=I2;

L2=3;

M2=1;

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

// wyjscie z procedury	(przywrócenie wartości zerowych w rejestrach)

i0=0;

i1=0;

b0=i0;

b1=i0;

l0=0;

l1=0;

m0=0;

m1=0;

I2=0;

B2=0;

M2=0;

L2=0;

leaf_exit;

_matrix_x_vector_0.end:

//#############################################################

_macierze:

.global _macierze;

leaf_entry;

I0=_macierz;//adres poczatku macierzy - 1szy element

I1=_macierz1;

M0=1;// o ile ma zzostac zwiekszany indeks po kazdym odczycie

M1=1;

r0=DM(_i);// wiersze

r1=DM(_j);// kolumny

r5=r0;//kopia wierszy

r6=r1;//kopia kolumn

B0=I0;

r9=1;

petla:

r2=DM(I0,M0);

r7=I0;

r7=r7+r1;

r7=r7-1;

I0=r7;

r5=r5-1;

DM(I1,M1)=r2;

if ne jump petla;

r7=B0;

r7=r7+r9;

I0=r7;

r5=r0;

r9=r9+1;

r6=r6-1;

if ne jump petla;

leaf_entry;

_macierze.end:

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

//################################################################

//# procedura _count_start  - do pomiaru czasu trwania procedury #

//################################################################

_count_start: //* call this to start cycle count

.global _count_start;

r1=mode1;

bit clr mode1 IRPTEN;

r0=emuclk;

mode1=r1;

exit;

_count_start.end:

//###############################################################

//# procedura _count_end   - do pomiaru czasu trwania procedury #

//###############################################################

_count_end: //* call this to end cycle count

.global _count_end;

r2=mode1;

bit clr mode1 IRPTEN;

r0=emuclk;

r0=r0-r4;

r1=14;     //* fudge factor to compensate for overhead

r0=r0-r1;

mode1=r2;

exit;

_count_end.end:

.endseg;

Plik main.c

#include "ADDS_21161_EzKit.h"

#include <def21161.h>

#include <signal.h>

#include <math.h>

#include <stdio.h>

float vector_X[3]={1,2,3};

//dane te nalezy uaktualniac przy okazji dostawiania wierszy/kolumn

// do macierzy

int i=4;//ilosc wierszy macierzy

int j=3;//ilosc kolumn macierzy

//dane umieszczone w pamięci danych (DataMemory)

int dm macierz[4][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};

int dm macierz1[3][4];

//taka macierz A umieszczona w pamięci programu (ProgramMemory)

float pm matrix_A_PM[9]={ 1.0, 2.0 ,3.0, 11.0,12.0,13.0, 21.0,22.0,23.0 };

float vector_Y[3];

int wiersz,kolumna;

int count_start();

int count_end(int);

int time_start, time_elapsed;

void dodawanko();

void macierze();

void transpozycja();

void	main()

{

//#### transpozycja macierzy ####

transpozycja();

//###########################

while (1)  //pętla nieskonczona

{

asm("nop;");

}

}

void transpozycja()

{

printf("\nMacierz A: \n");

for(wiersz=0; wiersz<i; wiersz++)

{

for(kolumna=0; kolumna<j;kolumna++)

{

printf("%d  ",macierz[wiersz][kolumna]);

}

printf("\n");

}

printf("\nMacierz A' (transponowana):\n");

printf("Procedura w C \n ");

for(kolumna=0; kolumna<j;kolumna++)

{

for(wiersz=0; wiersz<i; wiersz++)

{

macierz1[kolumna][wiersz]=macierz[wiersz][kolumna];

}

printf("\n");

}

for(wiersz=0; wiersz<j; wiersz++)

{

for(kolumna=0; kolumna<i;kolumna++)

{

printf("%d  ",macierz1[wiersz][kolumna]);

}

printf("\n");

}

macierze();

printf("\nProcedura w asemblerze: \n");

for(wiersz=0; wiersz<j; wiersz++)

{

for(kolumna=0; kolumna<i;kolumna++)

{

printf("%d  ",macierz1[wiersz][kolumna]);

}

printf("\n");

}

}

- Sortowanie elementów wektora

Plik modulASM.asm

#include <def21161.h>

#include "adds_21161_ezkit.h"

#include <asm_sprt.h>

.extern			_vector_X;

.extern			_vector_Y;

.extern			_matrix_A_PM;

//---------

.extern			_k;

.extern			_wektor;

.segment /pm seg_pmco;

//###########################################################################

//# pusta procedura - w celu obliczenia czasu wejscia i wyjscia z procedury #

//###########################################################################

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

_matrix_x_vector_0:

.global _matrix_x_vector_0;

leaf_entry;

I8=_matrix_A_PM;

M8=1;

B8=I8;

L8=9;

I1=_vector_X;

M1=1;

B1=I1;

L1=3;

I2= _vector_Y;

B2=I2;

L2=3;

M2=1;

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

// wyjscie z procedury	(przywrócenie wartości zerowych w rejestrach)

i0=0;

i1=0;

b0=i0;

b1=i0;

l0=0;

l1=0;

m0=0;

m1=0;

I2=0;

B2=0;

M2=0;

L2=0;

leaf_exit;

_matrix_x_vector_0.end:

//#############################################################

//^^^^^^^^^^^^^

_sortowanie:

.global _sortowanie;

leaf_entry;

I0=_wektor;

r5=DM(_k);

M0=1;

r10=r5-1;

r5=r5-1;

r6=r5;

r8=0;

petelka:

r0=DM(I0,M0);

r1=DM(I0,M0);

comp(r1,r0);

if ge jump dalej;

r4=I0;

r4=r4-1;

r4=r4-1;

I0=r4;

DM(I0,M0)=r1;

DM(I0,M0)=r0;

r8=0;

dalej:

r4=r4+1;

r4=r4+r8;

I0=r4;

r8=0;

r5=r5-1;

if ne jump petelka;

r5=DM(_k);

r5=r5-1;

r8=I0;

r8=r8-r10;

I0=r8;

r4=0;

r6=r6-1;

if ne jump petelka;

leaf_entry;

_sortowanie.end:

//@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

//################################################################

//# procedura _count_start  - do pomiaru czasu trwania procedury #

//################################################################

_count_start: //* call this to start cycle count

.global _count_start;

r1=mode1;

bit clr mode1 IRPTEN;

r0=emuclk;

mode1=r1;

exit;

_count_start.end:

//###############################################################

//# procedura _count_end   - do pomiaru czasu trwania procedury #

//###############################################################

_count_end: //* call this to end cycle count

.global _count_end;

r2=mode1;

bit clr mode1 IRPTEN;

r0=emuclk;

r0=r0-r4;

r1=14;     //* fudge factor to compensate for overhead

r0=r0-r1;

mode1=r2;

exit;

_count_end.end:

.endseg;

Plik main.c

#include "ADDS_21161_EzKit.h"

#include <def21161.h>

#include <signal.h>

#include <math.h>

#include <stdio.h>

int k=11;//ilosc elementow wektora

//dane umieszczone w pamięci danych (DataMemory)

//wektor nieuporzadkowany

int dm wektor[11]={8,3,6,1,2,5,10,4,9,7,0};

//taka macierz A umieszczona w pamięci programu (ProgramMemory)

float pm matrix_A_PM[9]={ 1.0, 2.0 ,3.0, 11.0,12.0,13.0, 21.0,22.0,23.0 };

float vector_Y[3];

float vector_X[3]={1,2,3};

int count_start();

int count_end(int);

int time_start, time_elapsed;

int l;

void sortowanie();

void	main()

{

//#### sortowanie babelkowe elementow wektora ####

printf("\nPostac wektora po sortowaniu:\n");

sortowanie();

for(l=0;l<k;l++)

printf("%d  ",wektor[l]);

//###########################

while (1)  //pętla nieskonczona

{

asm("nop;");

}

}

# Ogólne zasady tworzenia programów w asemblerze dla procesorów AD serii SHARC

Poniższy schemat ilustruje przebieg kompilacji programu napisanego w asemblerze:

Lista wszystkich dostępnych instrukcji procesora jest zawarta w Manualu. Każda linia instrukcji musi być zakończona znakiem średnika (;). Istnieje także możliwość wyodrębnienia wybranej instrukcji poprzez nadanie etykiety w linii poprzedzającej daną instrukcję. Etykieta powinna być zakończona znakiem dwukropka (:). Należy również zaznaczyć, iż w przypadku etykiet rozróżniana jest wielkość liter, stąd np.: etykieta: i Etykieta: to dwa różne oznaczenia.

Oprócz instrukcji w składni asemblera  występują też dyrektywy. Dyrektywy zaczynają się znakiem kropki (.), a kończą średnikiem (;). W tym przypadku wielkość liter nie ma znaczenia. Spis wszystkich dostępnych dyrektyw zawarty jest również w Manualu do procesora. Przykład:

.SECTION data_1;

.VAR  const = 0x33;

W pliku asemblerowym mogą się znajdować również polecenia preprocesora. Zaczynają się one od znaku (#), a kończą znakiem nowej linii. Jeśli polecenie jest dłuższe niż jedna linia, wówczas powinno się użyć znaku backslash (\) w celu kontynuacji polecenia w następnej linii. Przykład:

#include „string.h”

#define MAXIMUM 100

## Struktura programu

Źródłowy plik asemblerowy definiuje zarówno instrukcje, jak i dane. W pliku LDF (Linker Description File) zawarta jest organizacja (mapowanie) pamięci programu i danych w pamięci fizycznej procesora. Dyrektywa .SECTION definiuje pewne grupy kodu i danych programu, które zajmują ciągłą przestrzeń adresową pamięci procesora. Nazwa sekcji zawartej w tej dyrektywie musi odpowiadać określonej sekcji pamięci w pliku LDF. Poniższa tabela zawiera listę sugerowanych dla procesora SHARC segmentów pamięci:

## Wywoływanie procedur asemblerowych z poziomu C/C++

Procedury asemblerowe są widziane na poziomie języka C jako funkcje. Należy je uprzednio zadeklarować przed wywołaniem programu głównego w pliku .c. Ciało funkcji napisane w osobnym pliku asemblerowym powinno być poprzedzone odpowiednią etykietą o takiej samej nazwie, jak nazwa definicji funkcji w pliku .c poprzedzoną znakiem ( _ ).

Do przekazywania zmiennych zdefiniowanych w programie .c do funkcji asemblerowej służy dyrektywa .EXTERN (lub .EXTERN STRUCT w przypadku bardziej złożonych struktur).

Opisane powyżej niektóre zagadnienia programowania w asemblerze mogą być pomocne w zrozumieniu dołączonych przykładowych programów. Szczegółowy opis (Manual) asemblera procesora AD serii SHARC został również dołączony w postaci pliku PDF.

Literatura

Płyta CD zawiera:

- materiały wykorzystane do realizacji projektu:

- Visual DSP++ 4.0 asm_man.pdf – zawiera szczegółowe informacje odnośnie pisania programów  w asemblerze

- SEC3-Architecture-I-V1.2.pdf

- SEC4-Architecture-II-V1.2.pdf

- SEC5-Architecture-V1.2.pdf

- przykładowe programy:

  - Podstawowe operacje – programy dostarczone podczas zajęć laboratoryjnych(silnia i mnożenie macierzy, pliki wzorcowe do realizacji powyższego projektu)

  - potęgowanie

  - transpozycja

  - sortowanie

Pozycje 2,3,4 to programy napisane przez grupę projektową.