//Wyszukiwanie MIN,MAX w tablicy

vector_maximum:

bit set MODE1 RND32 | PEYEN;

b0 = INPUT;	//address of vector INPUT

i0 = b0;

l0 = 0;

m0 = 1;

f4=0.0;

f0=dm(i0,m0);

lcntr=N-1, do Vecmax until lce;    /* vector maximum loop */

f1 = dm(i0,m0);

f0 = max( f0, f1);

nop;

Vecmax:

rts (db);

bit clr MODE1 PEYEN;

nop;

//wariant 2

vector_maximum:

bit set MODE1 RND32 | PEYEN;

b0 = INPUT;	//address of vector INPUT

i0 = b0;

l0 = 0

f4=0.0;

f0=dm(i0,2);

lcntr=r1, do vecmax until lce;    /* vector maximum loop */

comp(f4,f0), f8=dm(i0,2);  // last read is appended offset for vector location */

if lt f4=pass f0, r2=i0;

comp(f4,f8), f0=dm(i0,2);

vecmax:	    if lt f4=pass f8, r2=i0;

r2=r2-r0, r0=b0;

r2=r2-r0, r0=s4;

comp(f4,f0);

if lt f4=pass f0, r2<->s2;

rts (db);

bit clr MODE1 PEYEN;

nop;

vector_maximum.end: