# ZASTOSOWANIA PROCESORÓW SYGNAŁOWYCH

# Laboratorium

# DYSKRETNE PRZEKSZTAŁCENIE FOURIERA

# Discrete Fourier Transform

- Wstęp.

Ćwiczenie ma na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie dotyczących Dyskretnego Przekształcenie Fouriera , które jest jedną z najbardziej popularnych i wydajnych metod spotykanych w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów . W ćwiczeniu tym  podano podstawowe definicji wykorzystane w programie , oraz skupiono się na niektórych  bardzo ciekawych i ważnych właściwościach DFT. Poprzez symulacje na układach ADSP-21161 możemy zaznajomić się ze środowiskiem Analog Devices VisualDSP++ oraz sprawdzić na rzeczywistych sygnałach zgodność teorii z praktyką .

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy sobie przypomnieć podstawowe wiadomości dotyczące DFT !!!

- Nieco teorii przydatnej do poprawnego wykonania ćwiczenia.

  - Dyskretne przekształcenie DFT

X(m)=n=0N−1x(n)e−j2πnmN wsp. biegunowe

gdzie j=−1 oraz ejφ=cosφ+jsinφ lub wsp. prostokątne

X(m)=n=0N−1x(n)[cos(2πnmN)−jsin(2πnmN)]

  - Składowa stała przebiegu – prążek zerowy X(0) stanowi sumę próbek sygnału wejściowego  x(n) , a dokładnie X(0) równa się N-krotnej wartości średniej przebiegu x(n). Jeśli X(0) jest niezerowa , znaczy to że przebieg wejściowy jest przesunięty o składową stałą.

  - Zjawisko Przecieku - Oprócz wielu zalet przekształcenia DFT , próbkowanie rzeczywistych sygnałów prowadzi do wyników w dziedzinie częstotliwości które mogą być mylące. Właściwość DFT , znana  jako przeciek widma, powoduje że wyniki DFT stanowią jedynie aproksymacje rzeczywistych widm oryginalnych sygnałów wejściowych , poddanych próbkowaniu. Wprawdzie istnieją metody minimalizacji przecieku ,jednak nie możemy go w pełni wyeliminować.

Ma ono miejsce wtedy gdy w analizowanym sygnale pojawi się składowa o takiej częstotliwości jaka nie jest analizowana w DFT (czyli w naszym przypadku nie jest wielokrotnością fs/N=93.75Hz). Poniżej przedstawiono zjawisko przecieku do najbardziej zbliżonych częstotliwości.

  - Okna mają na celu zmniejszenie przecieku poprzez minimalizację amplitudy listków bocznych, polepszają rozróżnialność prążków o bliskich wartościach częstotliwości oraz pozwalają badać sygnały o bardzo małych amplitudach

X(m)=n=0N−1w(n)x(n)e−j2πnmN

- Trójkątne

Okno to ma kształt trójkąta określonego przez wzór:

wn=1−2n−NN dla n = 0, 1, 2, ....., n-1

Okno trójkątne dla N=32:

- Prostokątne

wn=1 dla n = 0, 1, 2, ....., n-1

- Hanninga

wn=0.5−0.5cos2πnN dla n = 0, 1, 2, ....., n-1

- Hamminga

wn=0.54−0.46cos2πnN dla n = 0, 1, 2, ....., n-1

- wykladnicze

wn=enlg(f)N−1 dla n = 0, 1, 2, ....., n-1  f⊂(0.1−1)

  - Przekształcenie odwrotne IDFT prowadzi do uzyskania oryginalnego sygnału w dziedzinie czasu (z założeniem że oryginalny sygnał będzie to ciąg próbek przepuszczonych przez zadane okno)

x(n)=1Nm=0N−1X(m)ej2πnmN wsp. biegunowe

gdzie j=−1 oraz ejφ=cosφ+jsinφ lub wsp. prostokątne

x(n)=1Nm=0N−1X(m)[cos(2πnmN)+jsin(2πnmN)]

  - Obserwowane widmo zostaje powielone, dzięki czemu możliwa jest jego obserwacja na oscyloskopie.

  - Wyświetlanie zmiennych w Visual DSP++

Zmienne można oglądać w okienku Expressions ( View/Debug Windows/Expressions).

Wyświetlanie przebiegu na wykresie.

Do wykreślenia danej na wykresie służy funkcja plon dostępna w opcjach programu.

Żeby ją użyć należy wejść do: View / Debug Windows / Plot / New (pokazano poniżej)

Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno :

Z pośród różnych opcji najważniejszym jest aby wybrać swoją daną do wyświetlenia.

Najłatwiejszą drogą jest wejść w Browse po naciśnięciu , którego pojawia się tabela z wszystkimi zmiennymi używanymi w programie. Należy wybrać swoją dana, po czym w polu Count wpisać ilość zliczeń (punktów) i nacisnąć Add. W oknie Data sets powinien pojawić się wpis Data set1  jak pokazano na załączonym obrazku. Po zaakceptowaniu danych powinno pojawić się okno z wykresem naszych danych.

- Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy podłączyć odpowiednio zestaw EZ-KIT Lite (ADSP 21161)  : kabel USB , kabel łączący wejście mikrofonowe w zestawie  EZ-KIT a wyjście out karty muzycznej w komputerze, kabel łączący wyjście słuchawkowe w zestawie EZ-KIT a wejściem line in w karcie muzycznej   komputera, zasilacz. Następnie uruchomić środowisko programistyczne VisualDSP++. Z menu File/Open/Project wybrać projekt Laborka_dft.dpj. Z menu Project wybrać Rebuilt Project a następnie z menu Debug wybrać Run. Program zostanie załadowany i uruchomiony na procesorze ADSP-21161.

- Opis programu i symulacje na procesorze ADSP-21161. Częstotliwość próbkowania przetworników w układzie wynosi fs=48000Hz, a długość transformat N=512. Program posiada następujące funkcje włączane za pomocą przycisków PushButton dostępnych na płycie układu EZ-KIT:

    - po włączeniu zasilania tryb uruchamia się tryb TalkThru

    - PushB 1 - zapisanie N=512 próbek sygnału do pamięci i przejście do trybu TalkThru

    - PushB 2 - kolejne naciśnięcia wykonują  transformaty DFT: z oknem Prostokątnym,  Trójkątnym ,Hanninga, Hamminga, Wykładniczym i wyświetlają ich moduły, kolejne naciśnięcie przycisku powoduje przejście do pierwszego okna

    - PushB 3 – odwrotna transformata IDFT ostatnio wybranej transformaty DFT z oknem

    - PushB 4 – przejście do Talkthru

Obserwowane zmienne w programie :

Probki – próbki przebiegu

Real_dft – część  rzeczywista

Imag_dft – część urojona

Moddft- moduł transformaty unormowany względem największej wartości do 1

Real_idftn – część rzeczywista odwrotnej transformaty

Imag_idftn – część urojona odwrotnej transformaty , powinna być równa zero, gdyż przebieg był rzeczywisty, może mieć niewielka wartość ze względu na błędy kwantyzacji przetworników i zaokrągleń podczas obliczeń.

4.1 	 Po uruchomieniu programu automatycznie uruchamia się tryb TalkThru umożliwiający skalibrowanie przyrządów wirtualnych (oscyloskopu i generatorów) oraz sprawdzenia poprawności połączeń i działania systemu.

W tym celu należy uruchomić generator programowy, ustawić żądaną częstotliwość i amplitudę sygnału i tak ustawić wzmocnienia sygnałów na karcie muzycznej, aby sygnał widziany na oscyloskopie posiadał zadaną amplitudę .

  - Ustawić przebieg sinusoidalny ,częstotliwość generatora 9375Hz , amplituda 1000mV , naciskając przycisk PushB 1 pobrać próbki przebiegu do pamięci procesora DSP . Nacisnąć klawisz PushB 2 powodujący obliczenie transformaty DFT z oknem Prostokątnym i wyświetlenie modułu na ekranie oscyloskopu. Zaobserwować przebiegi na oscyloskopie , ile pojawi się prążków , czy widmo jest symetryczne ? Naszkicować w sprawozdaniu kształt widma.

Zmierzyć i wykreślić odpowiednie zmienne w programie Visual DSp++.

4.3 	Uruchomić jeszcze raz generator, w ten sposób będziemy mieli do dyspozycji dwa generatory i otrzymamy sumę przebiegów. Pierwszy generator pozostawić bez zmian ,ustawić przebieg sinusoidalny ,częstotliwość generatora 9375Hz , amplituda 1000mV , drugi generator ustawić na przebieg sinusoidalny ,częstotliwość generatora 3750Hz , amplituda 500mV naciskając przycisk PushB 1 pobrać próbki przebiegu do pamięci procesora DSP . Nacisnąć klawisz PushB 2 powodujący obliczenie transformaty DFT z oknem Prostokątnym i wyświetlenie modułu na ekranie oscyloskopu. Zaobserwować przebiegi na oscyloskopie , ile pojawi się prążków , czy widmo jest symetryczne ? Naszkicować w sprawozdaniu kształt widma. Zaobserwować pojawianie się składowej stałej , z czego wynika jej powstawanie? Wnioski umieścić w sprawozdaniu. Zmierzyć i wykreślić odpowiednie zmienne w programie Visual DSp++.

4.4 	Ustawić przebieg sinusoidalny ,częstotliwość generatora na różną od wielokrotności fs/N=  93.75Hz np. 777Hz , amplituda 1000mV , naciskając przycisk PushB 1 pobrać próbki przebiegu do pamięci procesora DSP . Nacisnąć klawisz PushB 2 powodujący obliczenie transformaty DFT z oknem Prostokątnym i wyświetlenie modułu na ekranie oscyloskopu. Zaobserwować przebiegi na oscyloskopie , ile pojawi się prążków , czy widmo jest symetryczne ? Naszkicować w sprawozdaniu kształt widma. Pokazać Zjawisko Przecieku, znaleźć inną przykładową częstotliwość dla której będzie można zauważyć przeciek. Zmierzyć i wykreślić odpowiednie zmienne w programie Visual DSp++.

4.5	Ustawić na dwóch generatorach przykładowe sygnały o częstotliwościach leżących blisko siebie , amplitudach w stosunku 1/4  np. 1000mV i 250mV ,pobrać próbki przebiegu do pamięci procesora DSP , obliczyć transformaty DFT. Zaobserwować przebiegi na oscyloskopie , ile pojawi się prążków. Naszkicować w sprawozdaniu kształt widma. Pokazać Zjawisko Przecieku jeśli wystąpi dla wybranych częstotliwości. Zmierzyć i wykreślić odpowiednie zmienne w programie Visual DSp++.

  - Ustawić na dwóch generatorach przykładowe sygnały o częstotliwościach leżących blisko siebie , amplitudach w stosunku 1/10  np. 1000mV i 100mV ,pobrać próbki przebiegu do pamięci procesora DSP, obliczyc transformaty DFT. Zaobserwować przebiegi na oscyloskopie , ile pojawi się prążków. Pokazać Zjawisko Przecieku. Naciskając kilkakrotnie przycisk PushB 2 wykonać kolejno transformaty z oknami: Prostokątnym ,Trójkątnym, Hanninga, Hamminga, Wykładniczym zaobserwować zmniejszenie się przecieku pomiędzy leżącymi obok siebie prążkami widma. Szkice przebiegów  i wnioski  zamieścić w sprawozdaniu.

  - Wykonać odwrotna transformatę IDFT naciskając przycisk PushB 3 , pamiętając że będzie ona wykonana z transformaty DFT z ostatnio wybranym oknem. Jak wygląda przebieg po wykonaniu transformat DFT i IDFT , czy jest identyczny z przebiegiem podanym z generatora(generatorów), narysować przebieg , przedstawić wnioski.

- Opracowanie wyników.

Z każdego punktu przerysować wykresy widma i przebiegów, zapisać częstotliwości prążków otrzymane z VisualDSp++ i najważniejsze parametry badanych sygnałów. Przy każdym punkcie napisać krótkie wnioski, na końcu napisać podsumowanie oceniające przydatność ćwiczenia , szczególne zalety i wady w utrwaleniu wiedzy na temat Dyskretnej  Transformaty Fouriera.