POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI 
I INFORMATYKI

KATEDRA SYSTEMÓW MIKROELEKTRONICZNYCH

Laboratorium zastosowania procesorów sygnałowych.

Programowanie Procesorów Sygnałowych

SHARC™ 21161N

- Projektowanie filtrów cyfrowych FIR w implementacji zmiennoprzecinkowej

- 1.Wstęp

- Reprezentacja liczby zmiennoprzecinkowej

- Budowa filtru FIR

- Wyznaczanie współczynników filtru w Matlab’ie  (np. w Filter Design and Analysis Tool)-widok okna programu

- Przykładowe narzędzia służące do analizy filtrów

- Do wyznaczania charakterystyki częstotliwościowej filtru na podstawie współczynników służy funkcja: freqz

- Teoretycznie wyznaczone charakterystyki filtru :

- 1.Dolnoprzepustowy :300 Hz

- 2.Dolnoprzepustowy: 600Hz

- 3.Górnoprzepustowy: 4kHz

- 4.Górnoprzepustowy: 8kHz

- Przykładowy program (equalizer z użyciem 4 filtrów FIR)

- /* ADSP-21161 System Register bit definitions */

- #include 	"def21161.h"

- #define FILTER_TAPS 130

- #define ONEHALF_FILTER_TAPS 65

- .segment /dm    dm_data;

- .VAR	dummy_variable=0;

- .ALIGN 2;

- .VAR    dline [FILTER_TAPS];       				/* k[n] zapamietanych probek */

- .VAR	dummy_variable2 = 0;

- .VAR	filter_counter = 2;						/* filtr dolno przepustowy */

- .endseg;

- /*---------------------------------------------------------------------------*/

- .segment /pm	  pm_data;

- .ALIGN 2;

- .VAR    coef_lo_300Hz[FILTER_TAPS] = "coeffs129_300Hz.dat";  	/* gorno przepustowy filtr, deklaracja współczynników*/

- .ALIGN 2;

- .VAR	coef_lo_600Hz[FILTER_TAPS] = "coeffs129_600Hz.dat";		/* dolno przepustowy filtr, deklaracja współczynników*/

- .ALIGN 2;

- .VAR    coef_hi_4kHz[FILTER_TAPS] = "coeffs129_4kHz.dat";   	/* gorno przepustowy filtr, deklaracja współczynników*/

- .ALIGN 2;

- .VAR	coef_hi_8kHz[FILTER_TAPS] = "coeffs129_8kHz.dat";		/* dolno przepustowy filtr, deklaracja współczynników*/

- .endseg;

- .segment /pm pm_code;

- .GLOBAL		init_fir_filter;

- .GLOBAL		fir;

- .GLOBAL		change_filter_coeffs;

- .EXTERN		RX_left_flag;

- .EXTERN		Left_Channel_In1;

- .EXTERN		Right_Channel_In1;

- .EXTERN		Left_Channel_Out0;

- .EXTERN		Right_Channel_Out0;

- .EXTERN		Left_Channel_Out1;

- .EXTERN		Right_Channel_Out1;

- init_fir_filter:

- bit set mode1 CBUFEN;

- nop;

- /* inicjalizacja DAGS */

- b0 = dline;     	l0 = @dline;    		/* wskaznik do probek zapamietanych (tablicy) */

- m1 = 1; m2 = -1; m3 = 2;

- b9 = coef_hi_4kHz;	l9 = @coef_hi_4kHz;   	/* wsaznik do wspolczynnikow gorno przepostowego filtru   */

- m9 = 2;

- B3=dline;	l3=@dline;	r12=0; 				/* czyszczenie tablicy */

- lcntr=FILTER_TAPS, do clear until lce;

- clear:    dm(i3,2)=r12;

- rts;

- init_fir_filter.end:

- /* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *

- *                           FIR  procedura                                   *

- * //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// */

- fir:

- /* dla lewego kanalu */

- r2 = -31;        						/* skala +/-1.0 */

- r0 = DM(Left_Channel_In1);				/* pobranie lewej probki */

- r1 = DM(Right_Channel_In1);				/* pobranie prawej probki */

- f0 = float r0 by r2 ;					/* konwersja na zmiennoprzecinkowa */

- f1 = float r1 by r2 ;					/* konwersja na zmiennoprzecinkowa */

- f8 = f0;								/* kopiowanie na wyjscie w trybie bypass */

- f9 = f1;								/* kopiowanie na wyjscie w trybie bypass */

- f0 = f0 + f1;							/* sumowanie obydwu kanalow */

- f2 = 0.7;

- f0 = f0 * f2; 							/* obnirzenie glosnosci */

- if flag2_in jump exit_filter;

- do_filtering:

- //operacje wykonywane na 32  bitiwym slowie za pomoca rejestru kolowego

- bit clr mode1 BDCST9;

- // filtrowanie na lewym i prawy kanale

- s0 = dm(i0, m1);							/* przeniesienie wskaznika do delay[1] */

- bit set mode1 PEYEN;

- s0 = dm(i0, m2);							/* zaladowanie s0 wartoscia  delay[1] dla SIMD , przeniesienie wskaznika do delay[0] */

- dm(i0,m3)=f0, f4 = pm(i9,m9);				/* przeksztalcenie probki do lini opuzniajacej, zakończone obliczenia zapisane na koniec buffer + 1 */

- /* do kompenasacji bufora kolowego dochodzi opis obydwu odczytanych wspolczynnikow */

- f8=f0*f4, f0=dm(i0,m3), f4=pm(i9,m9);		/* probka * wspolczynnik, 2 probki, 2 wspolczynniki */

- f12=f0*f4, f0=dm(i0,m3), f4=pm(i9,m9);		/* probka * wspolczynnik, 2 probki, 2 wspolczynniki */

- lcntr= ONEHALF_FILTER_TAPS - 3, do macloop until lce;	/* FIR pentla */

- macloop:   f12=f0*f4, f8=f8+f12, f0=dm(i0,m3), f4=pm(i9,m9);	/* probka * wspolczynnik, 2 probki, 2 wspolczynniki, accum */

- f12=f0*f4, f8=f8+f12, s0=dm(i0,m2);	   		/* probka * wspolczynnik, accum, przesuniecie wskaznika na starsza probke */

- f8=f8+f12;

- bit clr mode1 PEYEN;

- f12 = s8;									/* przeniesienie calosci PEy  do PEx rejestru  */

- f8 = f8 + f12;								/* ostatni accum... i PEx i PEy rezultat */

- exit_filter:

- r1 = 31;									/* współczynnik skali */

- r8 = fix f8 by r1;							/* konwersja do fixed point */

- DM(Left_Channel_Out0) = r8; 				/* wyslanie rezyltatu do AD1836 DACs */

- DM(Right_Channel_Out0) = r8;

- DM(Left_Channel_Out1) = r8;

- DM(Right_Channel_Out1) = r8;

- rts;

- fir.end:

- change_filter_coeffs:

- bit set mode1 SRRFH;

- NOP; 								/* jeden cykl opoznienia do wpisania do rejestru mode1    */

- r11 = 4;

- r10 = DM(filter_counter);			/* pobranie licznika z pamieci */

- r10 = r10 + 1;						/* inkramentacja */

- comp (r10, r11);					/* porownanie obecnego stanu licznika z maksymalnym */

- if ge r10 = r10 - r10;				/* jesli licznik rowny maksymalnej wartosci zeruj go */

- DM(filter_counter) = r10;			/* zapisanie nowego stanu licznika */

- r15 = pass r10;

- if eq jump filter_select_2;			/* przyrownaj licznik == 0 */

- r10 = r10 - 1;

- r10 = pass r10;

- if eq jump filter_select_3;			/* przyrownaj licznik == 1 */

- r10 = r10 - 1;

- r10 = pass r10;

- if eq jump filter_select_4;			/* przyrownaj licznik == 2 */

- filter_select_1:						/* domyslny filtr */

- b9 = coef_lo_300Hz;	l9 = @coef_lo_300Hz;   	/* ladownie wspolczynnikow 300 Hz dolnoprzepustowego filtru   */

- ustat1=dm(IOFLAG);

- bit clr ustat1 0x3E;						/* zapalenie diody4 */

- bit set ustat1 0x01;

- dm(IOFLAG)=ustat1;

- jump exit_IRQ_routine;

- filter_select_2:

- b9 = coef_lo_600Hz;	l9 = @coef_lo_600Hz;	/* ladownie wspolczynnikow 300 Hz dolnoprzepustowego filtru   */

- ustat1=dm(IOFLAG);

- bit clr ustat1 0x3D;						/* zapalenie diody 5 */

- bit set ustat1 0x02;

- dm(IOFLAG)=ustat1;

- jump exit_IRQ_routine;

- filter_select_3:					/* ladownie wspolczynnikow 4 kHz gornoprzepustowego filtru   */

- b9 = coef_hi_4kHz;	l9 = @coef_hi_4kHz;

- ustat1=dm(IOFLAG);

- bit clr ustat1 0x3B;						/* zapalenie diody6 */

- bit set ustat1 0x04;

- dm(IOFLAG)=ustat1;

- jump exit_IRQ_routine;

- filter_select_4:

- b9 = coef_hi_8kHz;	l9 = @coef_hi_8kHz;   		/* ladownie wspolczynnikow 8000 Hz gornoprzepustowego filtru   */

- ustat1=dm(IOFLAG);

- bit clr ustat1 0x37;						/* zapalenie diody8 */

- bit set ustat1 0x08;

- dm(IOFLAG)=ustat1;

- exit_IRQ_routine:

- rti(db);

- bit clr mode1 SRRFH;

- nop;

- change_filter_coeffs.end:

- .endseg;

- 2. Przebieg ćwiczenia

- Zasadę działania programu oraz wszystkie instrukcje w zależności od kontekstu występowania omawia prowadzący laboratorium. Ze względu na bardzo trudną problematykę procesorów sygnałowych celem ćwiczenia jest demonstracja ich możliwości i idei działania w zagadnieniach cyfrowego przetwarzania sygnałów.

a)	Sprawdź działanie procedury FIR, odsłuchaj efekt akustyczny jakie one tworzą.

b) 	Utwórz w Matlab’ie  (np. w Filter Design and Analysis Tool) współczynniki dowolnego filtra FIR , zapisz je w pliku i załaduj do programu VisualDSP.

c) 	Powtórz punkt a) dla utworzonej w Matlab’ie grupy filtrów.

d)Odznaczając, pozostaw w przykładowym programie tylko jeden filtr. Zmierz jego charakterystyki i porównaj z teoretycznymi  obliczeniami.

3. Wzór sprawozdania

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Charakterystykę amplitudową stworzonego filtra FIR oraz jego odpowiedz impulsową.

- Opis subiektywnego wrażenia słuchowego z odsłuchania efektów działania 4 filtrów oraz stosowne wnioski będące interpretacją tych efektów w kontekście cyfrowego przetwarzania sygnałów (należy wykazać się posiadaną wiedzą CPS zdobytą w poprzednich latach studiów).