Praktyczna realizacja filtru adaptacyjnego została zrealizowana na zestawie testowym EZ-Kit Lite wyposażonym w procesor sygnałowy Analog Devices ADSP-21161N(opis procesora – patrz. załącznik)

Dokonano implementacji dwóch typów algorytmów, LMS i LMS w postaci kratowej.

# 3.1.	Algorytm LMS

3.1.1.	Algorytm działania w oparciu o klasyczny filtr fir

Filtr Fn(n) LMS działa według następującego algorytmu.

a) pobierz próbkę d(n)

b) pobierz próbkę x(n)

c) wykonaj y(n)=h(n)∗x(n) ;

d) e(n)=d(n)−y(n)

e) hk(n+1)=hk(n)+α∗e(n)∗x(n−k)

gdzie;

h(n)=[w0(n),w1(n)...wN−1(n)] jest wektorem współczynników filtru FIR realizowanego przez algorytm LMS

x(n)=[x(n),x(n−1)...x(n−N+1)] jest wektorem próbek wejściowych [wejściowa linia opóźniająca ]

n = index czasu

N= rząd filtru.

Analizując kod, widać że jest to klasyczny filtr FIR.

lms_alg: dm(i0,m0)=f0, f4=pm(i8,m8); //magazynuje x(n) w linni opozniajacej, f4=h0(n)

f8=f0*f4, f0=dm(i0,m0), f4=pm(i8,m8);  //f8= x(n)*h0(n) f0= x(n-1), f4= h1(n) f12=f0*f4, f0=dm(i0,m0), f4= pm(i8,m8); //f12= x(n-1)*h1(n), f0= x(n-2),f4=h2(n)

lcntr=rzad_fir-3, do fir until lce; fir:	 f12=f0*f4, f8=f8+f12, f0=dm(i0,m0), f4= pm(i8,m8);

//f12= x(n-k)*hk(n), f8= sum, f0= x(n-k-1), f4= hk+1(n) f12=f0*f4, f8=f8+f12; //f12= u(n-N+1)*wN-1(n) f13=f8+f12; //f13= y(n)

Którego współczynniki są obliczane wg, reguły LMS:

f6=f1-f13; // f6= e(n)

f1=f6*f7, f4=dm(i0,m0); //f1= krok*e(n), f4= x(n)

f0=f1*f4, f12=pm(i8,m8); //f0= krok*e(n)*x(n), f12= h0(n)

lcntr=TAPS-1, do modyfikuj_wsp until lce;

f8=f0+f12, f4=dm(i0,m0), f12=pm(i8,m8); //f8= hk(n+1),f4= x(n-k-1), f12= hk+1(n)

modyfikuj_wsp:   f0=f1*f4, pm(i9,m8)=f8; //f0= krok*e(n)*x(n-k-1)

//zapamietanie hk(n+1)

Jak widać przy programowaniu wykorzystano możliwość równoległości pracy procesora, wykonywane są jednocześnie – dodawanie/odejmowanie, mnożenie, pobieranie/zapisywanie z/do pamięci programu, pobieranie/zapisywanie z/do pamięci danych.

Wejścia filtru:

x(n) =Left_Channel_In1 – czyli lewy kanał kanału Ch1 (góra/biały)

d(n)= Right_Channel_In1 – czyli prawy kanał Ch2 (dół/czerwony)

Wyjścia filtru:

Left_Channel_Out0 = y(n) – czyli lewy kanał kanału Ch0(góra/biały)

Right_Channel_Out0)= e(n) – czyli prawy kanał kanału Ch0(dół/czerwony).

3.1.2.	Algorytm działania filtru LMS w oparciu o strukturę kratową

1)	f0(n)=b0(n)=x(n)

2)	fm(n)=fm−1(n)−km(n)∗bm−1(n−1); 0<m≤M

3)	bm(n)=bm−1(n−1)−km(n)∗fm−1(n), 0<m≤M

4)	km(n+1)=km(n)+krok∗fm(n)∗bm−1(n−1)+bm(n)∗fm−1(n), 0<m≤M

gdzie;

x(n) - wejście filtru

fm(n) - błąd predykcji w przód dla danego stopnia

bm(n) - błąd predykcji w tył dla danego stopnia

km(n) -  wsp. odbicia filtru kratowego dla danego stopnia

n - index czasu

M - rząd filtru

5) e0(n)=d(n)−b0(n)∗g0(n)

6) em(n)=em−1(n)−bm(n)∗gm(n), 0<m≤M

7) gm(n+1)=gm(n)+krok∗em(n)∗bm(n), 0≤m≤M

8) y(n)=SUMgm(n)∗bm(n), 0≤m≤M

gdzie;

em(n) - sygnał błędu filru

gm(n) - współczynniki filtru danego stopnia

3.2.1. Działanie filtru

Na wejście d(n) filtru podawany jest zsumowany z pomocą łączówki sygnał użyteczny plus zakłócenie(np. interferencja w postaci wygenerowanej sinusoidy lub jakiś szum), na drugie wejście wchodzi samo zakłócenie.

W takiej konfiguracji, sygnał odniesienia z kanału x(n)zostaje tak adaptacyjnie przetworzony, aby wytworzyć możliwie wierną kopie szumu zakłócającego, docierającego do czujnika głównego, która jest następnie odejmowana od sygnału pierwotnego. Wtedy, sygnał błedu e(n) stanowi odszumioną replikę sygnału użytecznego. Wytworzenie dokładnej estymaty szumu zakłócającego sygnał użyteczny poprzez filtrację adaptacyjna szumu odniesienia jest tylko wtedy możliwe gdy obydwa szumy są ze sobą skorelowane.

3.3.1 Testowanie w praktyce

wejścia:

kanał lewy (góra, biały) = sygnał zakłócony -> radionrd_1khz.mp3

kanał prawy (dół, czerwony) = sygnał zakłócający  ->1kHz.mp3

wyjścia:

kanał lewy (góra, biały) = odtworzona replika zakłócenia

kanał prawy (dół, czerwony) = odszymiony sygnał

- 1) f0(n)= b0(n)= u(n)                                          *

- 2) fm(n)= fm-1(n) - km(n)*bm-1(n-1), 0 <m<= M                  *

- 3) bm(n)= bm-1(n-1) - km(n)*fm-1(n), 0 <m<= M                  *

- 4) km(n+1)= km(n) + krok*[fm(n)*bm-1(n-1) + bm(n)*fm-1(n)],*

- 0 <m<= M                  *

- where u(n)= input sample, n= time index, M= Number of rzad_fir   *

- fm(n)= forward prediction error of the mth stage         *

- bm(n)= backward prediction error of the mth stage        *

- km(n)= reflection coefficient of the mth stage           *

*                                                                *

- 5) e0(n)= d(n) - b0(n)*g0(n)                                   *

- 6) em(n)= em-1(n) - bm(n)*gm(n), 0 <m<= M                      *

- 7) gm(n+1)= gm(n) + krok*em(n)*bm(n), 0 <=m<= M            *

- 8) y(n)= SUM [gm(n)*bm(n)] for 0 <=m<= M                       *

- where d(n)= desired output, y(n)= FIR filter output            *

- em(n)= output error at the mth stage                     *

- gm(n)= filter weight at the mth stage                    *