yn=h0xn+h1xn−1+...+hNxn−N.

IMPEMENTACJA FIR W JĘZYKU WYSOKIEGO POZIOMU C++

Poniżej znajduje się kod dokonujący implementacji zaprojektowanego przez nas filtru w języku C++, który został stworzony i uruchomiony w środowisku pracy „VisualDSP”. Kod ten programowo implementuje strukturę FIR, wykorzystując programową realizację tzw. buforów kołowych   Próbki z wejścia dostępne są pod odpowiednimi zmiennymi Right_Channel_In oraz Left_Channel_In. Algorytm dokonuje ich filtracji ze współczynnikami filtru FIR umieszczonymi w tablicy H. Ze względu na rozpatrywane wejście monofoniczne mikrofonu, filtrowany jest tylko lewy kanał (Left_Channel_In). Wyniki filtracji kolejnych próbek wyjściowych dostępne sąw odpowiednich zmiennych Right_Channel_Out oraz Left_Channel_Out.

extern float Right_Channel_In;

extern float Right_Channel_Out;

extern float Left_Channel_In;

extern float Left_Channel_Out;

#define BL 32

const float H[BL] =

{

//wyliczone współczynniki (32) };

}

float probki[BL]; float out;

int ActSInd=BL-1; int coff_ind=0; int i;

void Process_Samples(void)

{

i=ActSInd;  out=0; coff_ind=0;

probki[i]=Left_Channel_In;

for (;coff_ind<BL;coff_ind++)

{         out+=H[coff_ind]*probki[i++];

if (i>(BL-1))

i=0;

}

if ((--ActSInd)<0)

ActSInd=BL-1;

Left_Channel_Out = out;

Right_Channel_Out = out;

}

## Praktyczna implementacja FIR dla filtracji adaptacyjnej z buforem cyrkularnym

Schemat blokowy układu filtracji adaptacyjnej LMS.

Filtr FIR z przestrajanymi współczynnikami „h” zastosowany w algorytmie filtracji adaptacyjnej LMS.

Hn+1=Hn+ΔH

Przykład ten zawiera tylko algorytm filtracji, sama procedura obliczeń i korekcji nowych wartości współczynników „h” dokonywana przez algorytm filtracji adaptacyjnej LMS została pominięta ze względu na ograniczony rozmiar artykułu.

1. RZAD_FILTRU

2. wej_linia[RZAD_FILTRU]

3. wspolczynniki[RZAD_FILTRU]

4. inicjalizacja_DAG:

5. b0=wej_linia;

6. l0=@wej_linia;

7. m0=1;

8. b8=wspolczynniki;

9. l8=@wspolczynniki;

10. m8=1;

11. wait:

12. idle;

13. jump wait;

14. nop;

15. nop;

16. probka_gotowa_FIR:

17. jump algorytm_LMS;

18. nop;

19. nop;

20. procedura_filtracji:

21. r0=dm(Mikrofon);

22. r0=lshift r0 by 16;

23. r1=-31;

24. f0=float r0 by r1;

25. dm(i0,m0)=f0;

26. f12=0;

27. f2=dm(i0,m0), f4=pm(i8,m8);

28. f8=f2*f4, f2=dm(i0,m0), f4=pm(i8,m8);

29. lcntr=RZAD_FILTRU –2, do (pc,1) until lce;

30. f8=f2*f4, f12=f8+f12, f2=dm(i0,m0), f4=pm(i8,m8);

31. f8=f2*f4, f12=f8+f12;

32. f12=f8+f12;

33. r1=31;

34. r8=fix f12 by r1;

35. r8=lshift r8 by –16;

36. rti(db);

37. dm(Lewy_Kanal)=r8;

38. dm(Prawy_Kanal)=r8;

39. algorytm_LMS:

40. …

41. jump procedura_filtracji;

42. nop;

43. nop;

W liniach 1-10 następuje inicjalizacja układów adresujących DAGs wskazujących odpowiednią lokalizację buforów cyrkularnych. Rejestry b0 i b8 zawierają adresy początków tych buforów przechowujących odpowiednio kolejne próbki wejściowe filtra FIR oraz jego współczynniki. W rejestrach l0 i l8 znajdują się rozmiary (długości) tych buforów, a w rejestrach m0 i m8 wartości rozmiaru danych w nich przechowywanych względem ich optymalnego adresowania poprzez zmianę rejestrów indeksujących o właściwą wartość.

W liniach 11-15 znajduje się kod programu, który powoduje, że procesor pracuje w nieskończonej pętli, oczekując na przerwania z układu próbkującego (w naszym przypadku AD1881). Każda nowo pobrana próbka jest sygnalizowana stosownym przerwaniem, dzięki czemu procesor skacze do miejsca wskazywanego przez adres procedury obsługującej dane przerwanie i zaczyna wykonywać znajdujący się tam kod.

Podwójne instrukcje nop znajdujące się po wszystkich instrukcjach jmp służą dla zademonstrowania właściwości mechanizmu przetwarzania potokowego, jako że zostaną one w nim uwzględnione. Instrukcje te dokładnie nic nie robią a jedynie zapełniają potok - aby nie został on „zaśmiecony” innymi instrukcjami mogącymi rodzić sytuację konfliktową w programie.

W linii 16 znajduje się właściwa procedura obsługi przerwania zgłasza przez układ AD1881. W linii 17 skacze ona do algorytmu LMS obliczającego stosowne współczynniki filtra (linia 39), a następnie wraca z tego algorytmu (linia 41) do linii 20. W liniach 21-25 następuje pobranie próbki z mikrofonu, przekształcenie jej z postaci stałoprzecinkowej na zmiennoprzecinkową (układ AD1881 używa stałoprzecinkowego formatu danych) i umieszczenie jej w odpowiednim buforze cyrkularnym. W liniach 26-35 znajduje się właściwy algorytm filtracji, który po obliczeniu stosownej próbki będącej wynikiem filtracji przez stosowne współczynniki filtra, konwertuje ją z postaci zmiennoprzecinkowej na stałoprzecinkową (linie 33-35). W linii 36 następuje powrót z obsługi przerwania, a za tą instrukcją w liniach 37 i 38 znajdują się zwracane do odpowiednich zmiennych stosownie przefiltrowane próbki mono (odpowiednio do lewego i prawego kanału wyjściowego). Takie ich umiejscowienie (tych instrukcji) wynika z chęci uzyskania efektywnego działania mechanizmu potoku aby nie został on nigdzie niekorzystnie przerwany.

# Program efektywnej filtracji FIR (równolegle dwa kanały) korzystający z operacji SIMD.

#define FILTER_TAPS 67 // ilość współczynników filtru #define DOUBLE_FILTER_TAPS 132 // podwójna ilość współczynników filtru dla operacji SIMD .segment /dm seg_dmda; .ALIGN 2; .VAR dline [DOUBLE_FILTER_TAPS]; // wejściowa linia opóźniająca o podwójnej długości w stosunku .endseg; // do ilości współczynników filtra FIR, wymagana w operacjach SIMD segment /pm seg_pmda; .ALIGN 2; .VAR coef_bp_800Hz[FILTER_TAPS] = "Filter_BP_2000_67.dat"; // definicja współczynników filtru FIR .endseg; init_fir_filter: // inicjalizacja rejestrów procesora b0 = dline; // inicjalizacja DAGS l0 = @dline; // wskaźnik do wejściowej linii opóźniającej m1 = 2; // co ile będzie się zmieniał wskaźnik b8 = coef_bp_800Hz; // inicjalizacja DAGS l8 = @coef_bp_800Hz; // wskaźnik do współczynników filtra FIR m8 = 1; // co ile będzie się zmieniał wskaźnik i3=dline; // inicjalizacja DAGS (w celu wyzerowania linii opóxniającej) l3=@dline; // wskaźnik do wejściowej linii opóźniającej r12=r12 xor r12; // zerowanie rejestrów r12 oraz niejawnie ich odpowiednika f12 lcntr=FILTER_TAPS, do clear until lce; // czyszczenie wejściowej linii opóźniającej clear: dm(i3,2)=f12; rts; // powrót z procedury filtracji init_fir_filter init_fir_filter.end: fir: // procedura filtracji FIR r2 = -31; r0 = DM(_Left_Channel_In); // pobranie próbek z lewego i prawego kanału układu AD1881 r1 = DM(_Right_Channel_In); f0 = float r0 by r2 ; // konwersja próbek z formatu stałoprzecinkowego na zmiennoprzecinkowy f1 = float r1 by r2 ; do_filtering: dm(i0,m1)=f0 (LW); r12=r12 xor r12; // zerowanie rejestrów r12 (niejawnie f12) f8=pass f12, f0=dm(i0,m1), f4=pm(i8,m8); // czyszczenie f8, pobieranie danych i współczynników lcntr=FILTER_TAPS-1, do macloop until lce; // właściwa pętla dokonująca filtracji macloop: f12=f0*f4, f8=f8+f12, f0=dm(i0,m1), f4=pm(i8,m8); f12=f0*f4, f8=f8+f12; // dokonanie ostatniego mnożenia oraz akumulacji wyniku f8=f8+f12; r9 = s8; r1 = 31; // konwersja próbek z formatu zmiennoprzecinkowego na stałoprzecinkowy r8 = fix f8 by r1; r9 = fix f9 by r1; DM(_Left_Channel_Out) = r8; // przesłanie wyników filtracji do AD1881 DM(_Right_Channel_Out) = r9; rts; // powrót z procedury filtracji fir fir.end: