Wprowadzenie do VisualDSP++ 4.0

W tym rozdziale omówione zostaną poniższe tematy:

- “Przegląd”

- “Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C”

- “Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu wywołania funkcji Assemblera”

- “Ćwiczenie Trzecie: Wizualizacja Danych”

- “Ćwiczenie Czwarte: Profilowanie Liniowe”

Przegląd

Poniższe Wprowadzenie demonstruje kluczowe funkcje i możliwości programu VisualDSP++ Integrated Development and Debugging Environment (IDDE). Ćwiczenia korzystają z przykładowych programów napisanych w języku C i Assemblerze dla procesorów Analog Devices.

Można używać różnorodnych procesorów rodziny Blackfin z niewielkimi tylko zmianami w plikach Linker Description Files (.LDFs), które są załączone do każdego projektu. VisualDSP++ zawiera podstawowe Linker Description Files dla każdego typu procesora w folderze ldf. Dla procesorów Blackfin, domyślnym folderem instalacyjnym jest:

Program Files\Analog Devices\VisualDSP 4.0\Blackfin\ldf

Pliki źródłowe dla poniższych ćwiczeń są instalowane wraz z VisualDSP++.

Wprowadzenie zawiera cztery ćwiczenia:

- W Ćwiczeniu Pierwszym, należy uruchomić VisualDSP++, utworzyć projekt zawierający kod źródłowy w C oraz zbadać wydajność funkcji w C.

- W Ćwiczeniu Drugim, należy utworzyć nowy projekt, stworzyć Linker Description File wykorzystujący program w Assemblerze, przebudować projekt oraz zbadać szybkość działania programu Assemblera.

- W Ćwiczeniu Trzecim, należy wykreślić różnorodne kształty sygnałów wygenerowanych przez algorytm Finite Impulse Response (FIR) – skończona odpowiedź impulsowa.

- W Ćwiczeniu Czwartym, stosowane jest profilowanie liniowe w celu zbadania szybkości działania algorytmu FIR z Ćwiczenia Trzeciego. Korzystając z zebranych danych, należy wskazać najbardziej czasochłonne obszary algorytmu, które prawdopodobnie będą wymagały poprawienia na poziomie Assemblera.

We wszystkich ćwiczeniach używany jest symulator rodziny ADSP-BF5xx oraz procesor ADSP-BF533.

Rys. 2-1 Pasek narzędzi VisualDSP++

Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C

W tym ćwiczeniu należy:

• Uruchomić VisualDSP++ Environment

• Otworzyć i zbudować istniejący już projekt

• Zapoznać się z oknami i komunikatami

• Uruchomić program

Źródła do tego ćwiczenia znajdują się w folderze dot_product_c. Domyślna ścieżka to:

Program Files\Analog Devices\VisualDSP 4.0\Blackfin\Examples\ 
Tutorial\dot_product_c

Krok 1: Uruchom VisualDSP++ i Otwórz Projekt

Aby uruchomić VisualDSP++ i otworzyć projekt należy:

1. Kliknąć przycisk Start; Programs, Analog Devices, VisualDSP++ 4.0, i VisualDSP++ Environment.

Jeśli uruchamiasz VisualDSP++ po raz pierwszy, otworzy się okno New Session (Rys. 2-6), które pozwoli założyć nową sesję.

a. Ustaw wartości pokazane w Tabeli 2-1.

Tabela 2-1. Session Specification – ustawienia sesji

| Box | Value |
| --- | --- |
| Debug Target | ADSP-BF5xx Blackfin Family Simulator |
| Platform | ADSP-BF5xx Single Processor Simulator |
| Session Name | ADSP-BF533 Simulator |
| Processor | ADSP-BF533 |

b. Kliknij OK. Otworzy się główne okno VisualDSP++.

Jeśli już uruchamiałeś VisualDSP++, a opcja Reload last project at startup w Settings and Preferences jest zaznaczona, VisualDSP++ otworzy ostatni projekt, nad którym pracowałeś. By zamknąć ten projekt, wybierz Close z menu Project.

2. Z menu File wybierz Open i Project.

VisualDSP++ otworzy okienko dialogowe Open Project.

3. W oknie Look in, otwórz folder Program Files\Analog Devices I następnie kliknij dwukrotnie podkatalog:

VisualDSP 4.0\Blackfin\Examples\Tutorial\dot_product_c

Jest to ustawienie domyślne.

4. Kliknij dwukrotnie plik projektu dotprodc (.dpj).

VisualDSP++ załaduje projekt w oknie Project, jak na Figure 2-2. Program wyświetli komunikaty w oknie Output, kiedy ustali ustawienia i zależności pomiędzy plikami.

Rys. 2-2. Projekt w Oknie Projektu

Projekt dotprodc zawiera dwa pliki źródłowe w C: dotprod.c oraz dotprod_main.c, które deklarują tablice oraz obliczają ich iloczyny skalarne.

5. Z menu Settings wybierz Preferences by otworzyć okno z Rys. 2-3.

6. Upewnij się, że na zakładce General, pod General Preferences, są zaznaczone następujące opcje:

• Run to main after load

• Load executable after build

7. Kliknij OK by zamknąć okienko Preferences.

Rys. 2-3 Okno Właściwości

Pojawi się główne okno VisualDSP++. Teraz można utworzyć nowy projekt.

Krok 2: Utwórz Projekt dotprodc

By utworzyć projekt dotprodc:

1. Z menu Project wybierz Build Project.

VisualDSP++ najpierw sprawdza zmiany I zależności pomiędzy plikami a następnie tworzy projekt na podstawie plików źródłowych projektu.

W miarę postępu, w oknie Output wyświetlane są komunikaty stanu (błędów oraz informacyjne). Na przykład, jeśli jedno z narzędzi programu wykryje nieprawidłową składnię lub brakujący odnośnik, wyświetlony zostanie raport błędu w okienku Output.

Po dwukrotnym kliknięciu nazwy pliku w komunikacie błędu, VisualDSP++ otworzy plik źródłowy w oknie edytora. Można edytować źródło by naprawić błąd, przebudować i uruchomić debugger. Jeżeli konstrukcja projektu pozostała niezmienna (pliki, zależności oraz opcje nie zostały zmodyfikowane od ostatniego polecenia “build”), build nie jest wykonywane, chyba że zostanie wybrane polecenie Rebuild All . Pojawi się wtedy informacja “Project is up to date.” W przypadku braku błędów, ujrzysz informację: “Build completed successfully.”

W tym przykładzie (Rys. 2-4) kompilator wykrył nieznaną deklarację I wyświetlił następujący błąd w widoku Build okna Output.

Rys. 2-4 Przykład komunikatu błędu

2. Kliknij dwukrotnie tekst błędu w oknie Output.

VisualDSP++ otworzy plik źródłowy C dotprod_main.c w oknie edytora i ustawi kursor w linii zawierającej błąd. (zob. Rys. 2-5).

W oknie edytora ukazanym na Rys. 2-5 widać, że w deklaracji zmiennej całkowitej nastąpiła literówka I int zostało napisane jako itn.

3. W oknie edytora kliknij na itn by zmienić je na int. Zauważ, że int jest teraz kolorowe dla zaznaczenia, że zostało rozpoznane przez kompilator C.

4. Zachowaj plik dotprod_main.c z menu File→Save.

5. Wybierz Build Project z menu Project menu. Projekt jest teraz utworzony bez żadnych błędów, co zostało zakomunikowane w widoku Build okna Output.

Rys. 2-5 Okno Output i Edytora

Skoro tworzenie projektu zakończyło się sukcesem, można go teraz uruchomić.

Krok 3: Uruchamianie Programu

W tym kroku należy:

- Ustawić debugger przed uruchomieniem programu

- Przejrzeć okna debuggera i okna dialogowe

Jeśli zaznaczona jest opcja Load executable after build w zakładce General okna Preferences, plik wykonawczy dotprodc.dxe jest automatycznie ładowany do urządzenia docelowego. Jeżeli procesor użyty w sesji debuggera nie pokrywa się z urządzeniem docelowym, VisualDSP++ zakomunikuje niezgodność i zaproponuje czy nie chcesz wybrać innej sesji przed załadowaniem pliku wykonawczego do urządzenia.

Jeżeli VisualDSP++ nie otworzy okna Session List, pomiń kroki 1–4.

By ustawić sesję debuggera:

1. W oknie Session List, kliknij New Session (Rys. 2-6)

Dla następujących po sobie sesji debuggera użyj polecenia New Session z menu Sessions.

Rys. 2-6 Okno nowej sesji

2. Ustaw procesor urządzenia docelowego i jego parametry według Tabeli 2-2.

3. Kliknij OK by zamknąć okno New Session i powrócić do okna Session List.

4. Podświetl nazwę sesji i kliknij Activate.

Tabela 2-6. Specyfikacja Sesji

| Box | Value |
| --- | --- |
| Debug Target | ADSP-BF5xx Blackfin Family Simulator |
| Platform | ADSP-BF5xx Single Processor Simulator |
| Session Name | ADSP-BF533 Simulator |
| Processor | ADSP-BF533 |

Jeśli nie klikniesz Activate, wiadomość o niezgodności sesji pojawi się ponownie.

VisualDSP++ zamknie okno Session List  i automatycznie załaduje plik wykonawczy projektu (dotprodc.dxe) oraz przejdzie do głównej funkcji kodu (zob. Rys. 2-7).

Rys. 2-7 Ładowanie dotprodc.dxe

5. Spójrz na informacje zawarte w oknach.

Strona Console okna Output zawiera informacje o stanie sesji debuggera. W tym przypadku, VisualDSP++ poinformował, że ładowanie dotprodc.dxe zostało ukończone.

Okno Disassembly wyświetla kod assemblera dla pliku wykonawczego.

Zauważ, że na początku programu opisanego jako “main” pojawiło się pełne, czerwone kółko oraz żółta strzałka. Kółko (  ) oznacza, że na danej instrukcji ustawiony jest punkt stop, a strzałka (  ) wskazuje na instrukcję, na której aktualnie zatrzymał się procesor. Po załadowaniu programu w C, VisualDSP++ ustawia automatycznie dwa punkty stop (na początku i na końcu). Punkty stop mogą się nieco różnić od pokazanych w przykładzie.

6. Z menu Settings wybierz Breakpoints by przejrzeć punkty stop zawarte w programie. VisualDSP++ otworzy okno Breakpoints – Rys. 2-8.

Rys. 2-8 Okno punktów stop

Punkty stop są ustawione w programie w następujących miejscach:

• at main + 0x04

• at __lib_prog_term

Okno Breakpoints pozwala przeglądać, dodawać i usuwać punkty stop oraz przeglądać symbole. W oknach Disassembly i edytora podwójne kliknięcie na linii kodu przełącza (dodaje lub usuwa) punkt stop. Jednakże w oknie edytora należy dodatkowo umieścić kursor myszki w rowku przed kliknięciem.

Te przyciski służą do przełączania punktów stop:

|  | Przełącza punkt stop w danej linii |
| --- | --- |
|  | Usuwa wszystkie punkty stop |

7. Kliknij OK lub Cancel by opuścić okno Breakpoints.

Krok 4: Uruchomienie dotprodc

By uruchomić dotprodc, kliknij przycisk Run

lub wybierz Run z menu Debug.

VisualDSP++ oblicza iloczyny skalarne i wyświetla następujące wyniki w widoku Console (Rys. 2-9) okna Output.

Dot product [0] = 13273595
Dot product [1] = –49956078
Dot product [2] = 35872518

Rys. 2-9 Wynik programu

Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu wywołania funkcji Assemblera

W ćwiczeniu pierwszym utworzyłeś i uruchomiłeś program w C. W tym ćwiczeniu należy:

- zmodyfikować program w C w celu wykorzystania funkcji w Assemblerze

- stworzyć Linker Description File w celu połączenia z funkcją

- przebudować projekt

Pliki projektu są zasadniczo identyczne z tymi, które zostały użyte w ćwiczeniu pierwszym. Tylko nieznaczne modyfikacje zostały wprowadzone w celu zrealizowania zadania ćwiczenia.

Krok 1: Utwórz Nowy Projekt

1. Z menu File wybierz Close i Project dotprodc by zamknąć projekt dotprodc.

Kliknij Yes by zamknąć wszystkie okna źródeł.

Jeśli modyfikowałeś projekt podczas sesji, zostaniesz zapytany czy chcesz go zapisać. Kliknij No.

2. Z menu File wybierz New i Project by otworzyć Project Wizard, Rys 2-10.

.

Rys. 2-10 Project Wizard

3. Kliknij przycisk Browse  na prawo od pola Directory by otworzyć okienko Browse For Folder . Znajdź folder dot_product_asm i kliknij OK. Domyślnie jest on w:

Program Files\Analog Devices\VisualDSP 4.0\Blackfin\

Examples\Tutorial\dot_product_asm

Rys. 2-11 Okno opcji projektu str.1 To okno pozwala określić parametry tworzenia projektu.

4. W polu Name wpisz dot_product_asm i kliknij Finish. Nowy projekt zostanie utworzony i będzie go można ujrzeć w oknie Project IDDE.

5. Z menu Project wybierz Project Options (Rys. 2-11).

6. Przejrzyj różne strony okienka Project Options wybierając je z drzewka wyboru po lewej: Project, General, Compile, Assemble, Link, Load, Pre-Build i Post-Build. Na każdej ze stron można ustawiać narzędzia używane podczas tworzenia projektu.

7. Sprawdź, czy wartości na stronie Project (Rys. 2-11) pokrywają się z zawartymi w Tabeli 2-3.

Tabela 2-3.

| Field | Value |
| --- | --- |
| Processor | ADSP-BF533 |
| Revision | Automatic |
| Type | Executable file |
| Name | dot_product_asm |
| Settings for configuration | Debug |

Powyższe dane zawierają informacje niezbędne przy tworzeniu plików wykonawczych dla procesora ADSP-BF533. Pliki te zawierają informacje dla debuggera, więc możliwe jest sprawdzenie wykonania programu.

8. Kliknij przycisk Compile by przejrzeć stronę Compile z Rys. 2-12.

Rys. 2-12 Okno opcji projektu str.2

9. Ustaw pola Code Generation:

- Zaznacz Enable optimization.

- Zaznacz Generate debug information dla kodu w C..

Te ustawienia zapewnią optymalizację pracy kompilatora dla procesora ADSP-BF533. Ponieważ optymalizacja korzysta z architektury DSC oraz Assemblera, niektóre informacje debuggera C mogą nie zostać zachowane. Dlatego operacja debuggingu jest wykonywana na poziomie języka Assembler.

10. Kliknij OK by zachować zmiany i zamknąć okno Project Options. W razie pytania o  “add support for the VisualDSP++ kernel?”, kliknij No.

Krok 2: Dodawanie plików źródłowych do dot_product_asm

1. Kliknij przycisk Add File ,

lub z menu Project wybierz Add to Project, i File(s).

Pojawi się okienko Add Files (Rys 2-13).

Rys. 2-13 Okno dodawania plików

2. W oknie Look in znajdź folder dot_product_asm.

3. W Files of type zaznacz All Source Files z listy.

4. Przytrzymaj Ctrl i kliknij dotprod.c i dotprod_main.c. a potem Add.

By przejrzeć dodane pliki otwórz folder Source Files w oknie Project.

Krok 3: Tworzenie Linker Description File

W celu utworzenia Linker Description File, należy użyć narzędzia Expert Linker.

1. Z menu Tools wybierz Expert Linker i Create LDF, by otworzyć Create LDF Wizard,  (Rys. 2-14).

2. Kliknij Next by wyświetlić stronę Create LDF – Step 1 of 3 (Rys. 2-15).

Rys. 2-14 Kreator LDF Wizard

Rys. 2-15 Tworzenie LDF str.1

Ta strona pozwala wybrać nazwę pliku LDF (zwykle nazwa_projektu.ldf) oraz język projektu Project type.

3. Zaakceptuj klikając Next; wyświetli się Create LDF – Step 2 of 3 (Rys. 2-16).

Rys. 2-16 Tworzenie LDF str.2

Można tu ustawić typ systemu System type (domyślnie Single processor), typ procesora Processor type (domyślnie ADSP-BF533) oraz nazwę pliku Output file linkera (domyślnie – nazwa wybrana przez projekt).

4. Zaakceptuj klikając Next i przejdź do Create LDF – Step 3 of 3 (Rys. 2-17.)

Rys. 2-17 Tworzenie LDF str.3

5. Przejrzyj podsumowanie Summary of choices i kliknij Finish by utworzyć plik.LDF.

Stworzyłeś teraz plik.LDF w swoim projekcie. Znajduje się on w folderze Linker Files, w oknie Project.

Otworzy się okno Expert Linker z plikiem.LDF. Jest on gotowy by zadziałać w projekcie. Zamknij okno Expert Linker.

6. Kliknij przycisk Rebuild All

Otworzy się plik źródłowy w C w oknie edytora, a wykonanie zostanie wstrzymane.

Projekt w wersji w C jest teraz gotowy. Teraz można zmodyfikować źródła by przywołać funkcję w Assemblerze.

Krok 4: Modyfikowanie plików źródłowych projektu

•Zmodyfikuj dotprod_main.c by przywołał a_dot_c_asm zamiast a_dot_c

• Zachowaj zmodyfikowany plik

1. Dostosuj okno edytora dla lepszego widoku.

2. Z menu Edit wybierz Find (Figure 2-18).

3. W polu Find What wpisz /* i kliknij Mark All.

Rys. 2-18 Okno Find

Edytor zaznaczy wszystkie linie zawierające /* i ustawi kursor przy pierwszym znaku /* przy deklaracji extern int a_dot_c_asm.

4. Zaznacz znaki komentarza /* i wciśnij Ctrl+X, by usunąć znaki komentarza z deklaracji a_dot_c_asm.

Teraz przesuń kursor o jedną linię w górę i wciśnij Ctrl+V by wkleić znaki komentarza przed deklarację a_dot_c.

Deklaracje powinny zmienić kolor. Powtórz tę czynność dla znaków końca komentarza */.

5. Naciśnij F2 by przejść do następnego /*.

Powtórz czynność opisaną powyżej

Funkcja main() przywołuje teraz a_dot_c_asm zamiast a_dot_c (wykorzystywaną w ćwiczeniu pierwszym). Rys. 2-19

7. Z menu File wybierz Save i File dotprod_main.c by zachować zmiany.

8. Ustaw kursor w oknie edytora i zamknij dotprod_main.c.

Rys. 2-19 Modyfikowanie plików

Krok 5:  Użyj narzędzia Expert Linker by zmodyfikować dot_prod_asm.ldf

Przejrzyj utworzony plik.LDF w Expert Linker

- Zmodyfikuj plik.LDF w celu uwzględnienia funkcji a_dot_c_asm assemblera

1. Kliknij przycisk Add File .

2. Wybierz dotprod_func.asm i kliknij Add.

3. Zbuduj project poprzez:

- Kliknięcie przycisku Build Project

- z menu Project wybierz Build Project.

4. W oknie Output wyświetli się błąd:

HIDC_LDR_BF_MODE_SPI liHIDC_LDR_BF_MODE_SPIlnker

(Rys. 2-20).

5. W oknie Project kliknij dwukrotnie plik  dot_prod_asm.ldf . Otworzy się okno Expert Linker  (Rys. 2-21) z graficzną reprezentacją pliku.

Rys. 2-20 Błąd linkera

Zmień rozmiar okna dla lepszego widoku. By wyświetlić drzewo z Rys. 2-21, kliknij prawym klawiszem myszy na prawym polu i wybierz View Mode oraz Memory Map Tree.

Lewe pole (Input Sections) zawiera listę input sections w projekcie lub w pliku.LDF. Zauważ, że przed  “my_asm_section” znajduje się czerwony X, ponieważ Expert Linker stwierdził, że ta sekcja nie jest uwzględniona w pliku.LDF.

Prawe pole (Memory Map) zawiera reprezentację segmentów pamięci, które zarezerwował Expert Linker przy tworzeniu pliku.LDF.

Rys. 2-21 Okno Expert Linker

6. Uwzględnij my_asm_section w segmencie pamięci nazwanym MEM_PROGRAM:

W polu Input Sections otwórz my_asm_section klikając na znak plus. Sekcja ta rozwinie się ukazując, że makra linkera $COMMAND_LINE_OBJECTS i $OBJECTS oraz pllik dotprod_func.doj zawierają sekcje, które nie zostały uwzględnione. W polu Memory Map rozwiń MEM_L1_CODE i przeciągnij ikonkę przed $OBJECTS nad sekcję wyjściową program_ram pod MEM_L1_CODE.

Na Rys. 2-22, widać, że czerwony X zniknął, bo sekcja my_asm_section została teraz uwzględniona.

Rys. 2-22 Przeciąganie obiektów

7. Z menu Tools wybierz Expert Linker oraz Save. Zamknij okno Expert Linker.

Jeśli zapomnisz zachować projekt i przebudujesz go poleceniem Build Project, VisualDSP++ zachowa go automatycznie.

Krok 6: Przebuduj i uruchom dot_product_asm

1. Przebuduj project poprzez:

- • Kliknij przycisk Build Project

- • Z menu Project wybierz Build Project.

Na koniec tworzenia w widoku Build okna Output wyświetli się komunikat:
“Build completed successfully.”
VisualDSP++ załaduje program, przejdzie do widoku głównego i wyświetli okna

Output, Disassembly oraz edytora (Rys. 2-23).

2. Kliknij przycisk Run  by uruchomić dot_product_asm.

Program oblicza trzy iloczyny skalarne i wyświetla wyniki w widoku Console okna Output. Po zakończeniu pracy programu wyświetlona zostanie informacja “Halted” w pasku stanu na dole głównego okna VisualDSP++. Poniższe wyniki są identyczne z otrzymanymi w ćwiczeniu pierwszym.

Dot product [0] = 13273595
Dot product [1] = –49956078
Dot product [2] = 35872518

Rys. 2-23 Potrzebne okna w tym ćwiczeniu

Ćwiczenie Trzecie: Wykreślanie Danych

- Załaduj i zdebuguj przygotowany program, który stosuje prosty filtr Finite Impulse Response (FIR) na zestawie danych

- Użyj narzędzia do wykresów zawartego w VisualDSP++ by zobrazować różne zestawy danych przed i po przetworzeniu przez program.

Krok 1: Załaduj Program FIR

1. Zamknij wszystkie okna prócz Disassembly, strona Console

2. Z menu File wybierz Load Program lub kliknij

3. Wybierz poniższy program FIR:

a. Otwórz folder  Analog Devices i kliknij dwukrotnie:

VisualDSP 4.0\Blackfin\Examples\Tutorial\fir

b. Kkliknij dwukrotnie podkatalog Debug.

c. Kliknij dwukrotnie FIR.DXE .

Jeżeli VisualDSP++ nie otworzy okna edytora (Rys. 2-24), kliknij prawym klawiszem myszy na oknie Disassembly i wybierz View Source.

Rys. 2-24 Ładowanie FIR

4. Spójrz na kod program FIR.
Zauważysz dwie globalne tablice danych:

• IN

• OUT

Zobaczysz też jedną funkcję, fir, która przetwarza te tablice.

Krok 2: Otwórz okno wykresu

1. Z menu View wybierz Debug Windows i Plot. Kliknij New by otworzyć okno Plot Configuration – Rys. 2-25.

Tu dodaje się zestawy danych, które mają być wyświetlone w oknie wykresu.

2. W grupie Plot wybierz:

- W polu Type wybierz z listy Line Plot.

- W polu Title wpisz fir.

Rys. 2-25 Konfiguracja wykresu

Dodaj dwa zestawy danych korzystając z danych w Tabeli 2-4.

Tabela 2-4. Wejście i wyjście

| Box | Input Data Set | Output Data Set | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Input | Output | Zestaw danych |
| Memory | BLACKFIN Memory | BLACKFIN Memory | Pamięć |
| Address | IN | OUT | Kliknij Browse by wybrać z listy. |
| Count | 128 | 128 | Tablice są 260-o elementowe, ale należy użyć tylko pierwszych 128-u. |
| Stride | 1 | 1 | Dane są ciągłe w pamięci. |
| Data | short | short | Dane są liczbami całkowitymi. |

3. Po wpisaniu obu zestawów, kliknij Add by dodać je do Data sets.

Okno Plot Configuration powinno teraz wyglądać tak jak na Rys. 2-26.

Rys. 2-26 Konfiguracja wykresu i zestawy I/O

4. Kliknij OK by zachować zmiany.

Okno wykresu wyświetla teraz dwie tablice. Domyślnie, symulator wypełnia pamięć zerami, dlatego Output jest poziomą linią – Rys. 2-27.

Rys. 2-27 Przed uruchomieniem FIR

Zmiana rozmiarów okna wykresu wpływa na skalę osi x i y.

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na oknie i wybierz Modify Settings. Na stronie General, grupie Options, zaznacz Legend i kliknij OK by wyświetlić legendę.

Krok 3: Uruchamianie programu FIR i zobrazowanie danych

1. Naciśnij F5 lub kliknij przycisk Run by uruchomić program.

Po zakończeniu pracy programu, ujrzysz rezultaty pracy filtra FIR w tablicy Output. Obydwa zestawy danych będą widoczne w oknie wykresu, jak na Rys. 2-28.

Rys. 2-28 Wykres po uruchomieniu FIR

Następnie przybliż wybrany fragment wykresu.

2. Kliknij na wykresie i przeciągnij kursor by narysować prostokątny obszar, który ma zostać przybliżony. Zwolnij przycisk.

Figure 2-29. Wybór obszaru powiększenia

Rys. 2-30 Powiększenie

By powrócić do poprzedniego widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i wybierz Reset Zoom.

3. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Data Cursor. Możesz przemieszczać się między kolejnymi punktami wykresu używając kursorów Lewo-Prawo na klawiaturze. Do przełączania się między zestawami danych służą kursory Góra-Dół. Wartości charakterystyczne dla aktualnego punktu są wyświetlane w lewym dolnym roku okna – Rys. 2-31.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Data Cursor.

Teraz będziesz mógł obejrzeć wykresy w dziedzinie częstotliwości.

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Modify Settings by otworzyć okno Plot Settings.

6. Następnie:

- Kliknij Data Processing Rys. 2-32.

- W polu Data Sets upewnij się, że zaznaczone jest słowo Input (domyślnie), a w polu Data Process wybierz FFT Magnitude.

Rys. 2-31 Używanie kursora

Rys. 2-32 Ustawienia wykresu

- W Sample rate (Hz) wpisz 10000.

- W polu Data Sets zaznacz teraz Output, a w polu Data Process - FFT Magnitude

- Kliknij OK by opuścić okno Plot Settings.

VisualDSP++ wykona teraz Szybką Transformatę Fouriera - Fast Fourier Transform (FFT) na wybranym zestawie danych. FFT pozwala na rozpatrywanie sygnału w dziedzinie częstotliwości Rys. 2-33.

Rys. 2-33 FFT wykonane na zestawie danych

Teraz wykonaj następujące kroki, by obejrzeć działanie filtra FIR w dziedzinie częstotliwości.

1. Z menu View wybierze Debug Windows i Plot. Następnie New by otworzyć okno Plot Configuration.

2. Ustaw wykreślanie Filter Frequency Response wypełniając pola Plot i Data Setting jak na Rys. 2-34.

Rys. 2-34 Zestaw danych filtra FIR

3. Kliknij Add by dodać dane do Data sets.

4. Kliknij OK by wprowadzić zmiany.

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybierz Modify Settings.

6. Kliknij zakładkę Data Processing – Rys. 2-32 Wypełnij jak poniżej:

- W Data Sets wybierz h.

- W Data Process wybierz FFT Magnitude.

- W Sample rate (Hz) wybierz 10000.

- Kliknij OK by opuścić okno Data Processing.

VisualDSP++ wykona Fast Fourier Transform (FFT) na wybranym zestawie danych i pozwoli przeanalizować odpowiedź filtra w dziedzinie częstotliwości jak na Rys. 2-35.

Rys. 2-35 Odpowiedź filtra

Ten wykres przedstawia filtr dolnoprzepustowy FIR, który usuwa wszystkie składowe powyżej 4000 Hz. Sygnał wyjściowy posiada wtedy tylko harmoniczne poniżej 4 000 Hz. ]

Ćwiczenie Czwarte: Profilowanie Liniowe

- Załaduj i zdebugguj program FIR z poprzedniego ćwiczenia

- Użyj profilowania liniowego by ocenić wydajność programu i ustalić, które części kodu są najbardziej czasochłonne.

VisualDSP++ obsługuje dwa typy profilowania: liniowe i statystyczne.

- Na symulatorze używa się profilowania liniowego. Licznik okna Linear Profiling Results zwiększ swą wartość za każdym razem, kiedy wykonywana jest instrukcja assemblera.

- Profilowania statystycznego używa się z emulatorem JTAG podłączonym do procesora docelowego. Licznik okna Statistical Profiling Results oparty jest na losowym badaniu licznika programu.

Krok 1: Załaduj program FIR

1. Zamknij wszystkie okna oprócz Disassembly i Output.

2. Z menu File wybierz Load Program lub kliknij.

Pojawi się okno Open a Processor Program.

3. Wybierz poniższy program

- Otwórz folder Analog Devices i kliknij dwukrotnie:

VisualDSP 4.0\Blackfin\Examples\Tutorial\fir

- Kliknij dwukrotnie podkatalog Debug .

- Kliknij dwukrotnie FIR.DXE by załadować i uruchomić program FIR.

Jeżeli VisualDSP++ nie otworzy okna edytora (Rys. 2-37), kliknij prawym klawiszem myszy w oknie Disassembly i wybierz View Source.

Krok 2: Otwórz okno Profiling

By otworzyć okno Linear Profiling Results:

1. Z menu Tools wybierz Linear Profiling i New Profile.

Rys. 2-36 Ustawianie Profilowania Liniowego

2. Kliknij na pasku tytułowym okna profilowania i przeciągnij je w górę głównego okna  VisualDSP++ jak na Rys. 2-37. Zapewnisz sobie lepszy widok.

Rys. 2-37 Okno profilowania liniowego

Okno Linear Profiling Results jest początkowo puste. Profilowanie liniowe jest wykonywane podczas pracy programu FIR. Po uruchomieniu programu i zebraniu danych, w oknie pojawią się rezultaty sesji profilowania.

Krok 3: Zbieranie i badanie danych Profilowania Liniowego

1. Wciśnij F5 lub kliknij by uruchomić w całości program.

Po zatrzymaniu programu, jego profil liniowy pojawi się w oknie Linear Profiling Results.

2. Zbadaj rezultaty.

Okno Linear Profiling Results jest podzielone na dwa trójkolumnowe pola.

Lewe pole prezentuje wyniki profilowania – czas wykonania każdej funkcji/adresu w procencie czasu całkowitego.

Dwukrotne kliknięcie linii z daną funkcją pozwala przejrzeć plik źródłowy, który tę funkcję zawiera. Na przykład, podwójny klik na funkcji fir spowoduje wyświetlenie się w prawym polu pliku źródłowego assemblera (fir.asm) – Rys. 2-38.

Rys. 2-38 Rezultaty profilowania liniowego

Wartości lewego pola mają następujące znaczenie:

Histogram	Graficzna reprezentacja procentu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych fragmentów kodu w stosunku do całkowitego czasu wykonania programu. Im dłuższy słupek, tym więcej czasu potrzeba na wykonanie konkretnego fragmentu. Okno Linear Profiling Results zawsze sortuje fragmenty poczynając od najbardziej czasochłonnego.

%	Liczbowa reprezentacja informacji zawartej w histogramie. Można podejrzeć tę wartość jako bezwzględną liczbę próbek klikając prawym przyciskiem myszy w oknie Linear Profiling Results i wybierając View Sample Count z menu.

Execution Unit	Określa fragment programu, do którego należą dane próbki. Jeżeli instrukcje są zawarte w funkcji w C lub C++, jednostką wykonawczą (Execution Unit) jest nazwą tej właśnie funkcji. Dla instrukcji nie odnoszących się do żadnej konkretnej nazwy, jak na przykład ręcznie wpisane fragmenty w assemblerze lub pliki źródłowe bez informacji z debuggera, tą wartością będzie adres w formie PC[xxx], gdzie xxx jest adresem instrukcji.

Jeżeli instrukcje są częścią pliku asemblera, jednostką wykonawczą będzie albo funkcja assemblera, albo plik assemblera z numerem linii w nawiasach.

Na Rys. 2-38 lewy panel ukazuje, że funkcja fir zużywa ponad 93% całkowitego czasu wykonania programu. Prawy panel (źródło) na Rys. 2-39, przedstawia procent czasochłonności każdej linii funkcji fir.

Rys. 2-39 Profil liniowy dla fir.asm

To jest koniec wprowadzenia.

Gratulujemy.