//Mnożenie macierzy

//macierz x wektor: Y = A x B

I0 = MA; 	//adres początku macierzy A

M0 = 1;       	//zwiększanie adresu o 1 po każdym odczycie

L0 = 0;        	//nie ma bufora kołowego

I1 = MB; 	//adres początku wektora B

M1 = 1;       	//zwiększanie adresu o 1 po każdym odczycie

L1 = N;        //bufor kołowy o rozmiarze N

B1 = MB;

I3 = MY; 	//adres początku wektora Y

M3 = 1;       	//zwiększanie adresu o 1 po każdym odczycie

L3 = 0;       	//nie ma bufora kołowego

LCNTR = N, Do wiersze	UNTIL LCE;

MRF = 0; 		//wartość początkowa sumy

LCNTR = N, DO kolumny UNTIL LCE;

R1 = DM(I0,M0);

R2 = DM(I1,M1);

kolumny: MRF = MRF +R1 * R2; // ostatnia instrukcja w pętli wewn.

DM(I3,0) = MR1;   //zapisanie wyniku (kolejnego wiersza)

nop;		 //instrukcja dodatkowa

Wiersze: nop;