//Suma wartości bezwzględnych elementów tablicy

I0 = tablica; 	//adres tablicy

M0 = 1;       	//zwiększanie adresu o 1

L0 = 0;        	//nie ma bufora kołowego

R0 = 0; 		//wartość początkowa sumy

LCNTR = 30, DO the_end UNTIL LCE; //Pętla powtarzana 30 razy

R1 = DM(I0,M0);

R1 = ABS(R1);

the_end: R0 = R0 + R1;    // ostatnia instrukcja w pętli

//wariant 2

I0 = tablica; 		//adres tablicy

M0 = 1;       		//zwiększanie adresu o 1

L0 = 0;        	//nie ma bufora kołowego

R0 = 0; 		//wartość początkowa sumy

R1 = DM(I0,M0);       //pierwsza dana

LCNTR = 30-1, DO the_end UNTIL LCE;//Pętla powtarzana 29 razy

R2 = ABS(R1),	R1 = DM(I0,M0);

nop; 		// instrukcja dodatkowa  !!! (skok opóźniony)

the_end: R0 = R0 + R2;    	// ostatnia instrukcja w pętli

R2 = ABS(R1); 	// instrukcje wykonywane jeden raz

//wariant 3

I0 = tablica; 		//adres tablicy

M0 = 1;       		//zwiększanie adresu o 1

L0 = 0;        	//nie ma bufora kołowego

R0 = 0; 		//wartość początkowa sumy

R1 = DM(I0,M0);       //pierwsza dana

R2 = ABS(R1),	R1 = DM(I0,M0); //druga dana

R0 = R0 + R2;

LCNTR = 15-1, DO the_end UNTIL LCE;//Pętla powtarzana 14 razy

R2 = ABS(R1),	R1 = DM(I0,M0);

R0 = R0 + R2;

R2 = ABS(R1),	R1 = DM(I0,M0);

the_end: R0 = R0 + R2;    	// ostatnia instrukcja w pętli

R2 = ABS(R1); 	// instrukcje wykonywane jeden raz 		R0 = R0 + R2;

R0 = R0 + R2;